Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2019/2020 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 6 класс

теоретический тур

(1-14 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 15 задание – в 6 баллов)

 вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость приведенного высказывания. Прочитайте высказывание, напишите справа «верно» или «неверно».

- При получении шпона способом лущения бревно приводят во вращение, а неподвижный нож срезает тонкий слой древесины - _______________.

- Клеёная фанера – это искусственный древесный материал, состоящий из 3-х и более листов лущеного шпона, склеенных таким образом, чтобы направление волокон в них было взаимно перпендикулярно - _______________.

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- Пилы отличаются друг от друга по конструкции и форме зуба полотна. Каждая пила применяется для определенного вида работ. Какая из перечисленных ниже используется для неглубоких пропилов, подгонки соединений?

А) Широкая ножовка

Б) Узкая ножовка

В) Курковка

Г) Ножовка с обушком

Д) Лобзик

- О каком механическом свойстве металла идет речь? Способность металла поглощать в заметных количествах механическую энергию, не разрушаясь – это …

А) Твердость

Б) Прочность

В) Пластичность

Г) Вязкость

Д) Упругость

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов: участник получает баллы, если выбрал все верные ответы - не выбрал ни одного лишнего. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

- Стали, применяемые в машиностроении, классифицируются по качеству. Какие маркировки сталей следует расшифровывать как «углеродистые конструкционные качественные стали»?

А) Ст0

Б) Ст6

В) Ст05

Г) Ст10

Д) У7

Е) У13А

- Соединение частей изделия из древесины будет более прочным, если гвозди забивать:

А) поперек волокон

Б) вдоль волокон

В) под некоторым углом к волокнам

 вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения;

- Напишите названия элементов доски

|  | А - ___________________________ Б - ___________________________ В - ___________________________ Г - ___________________________ Д - ___________________________ |
| --- | --- |

- Определите, какой был начальный вес у образца, если известно, что вес сухого образца равен 350 гр., а влажность древесины составляла 20%

Напоминаем формулу расчета влажности:

Ответ: ____ гр.

 задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте;

- Перечислите четыре технологических свойства металла:

_________________________________________, _________________________________________, _________________________________________, _________________________________________,

- Перечислите два метода получения проволоки:

_________________________________________, _________________________________________,

 задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.

- Установите правильное соответствие

| Сплав |  | Состав |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Латунь | А | Медь с оловом, алюминием, марганцем, никелем и др. |
| II | Бронза | Б | Алюминий, медь, магний и др. |
| III | Дюралюминий | В | Медь с цинком |

Ответ: I - ___, II - ___, III - ___.

- Установите правильное соответствие

| I | II | А | Б |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сечение | разрез |

Ответ: I - ___, II - ___.

 задания на установление правильной последовательности: участник должен установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.

- Установите правильную последовательность изготовления навесного ушка (смотри на рисунке):

А) разметить и вырезать заготовку

Б) выбрать и выправить заготовку

В) накернить центры отверстий и просверлить

Г) окрасить изделие

Д) снять заусенцы, зачистить кромки изделия

Ответ: ___, ___, ___, ___, ___.Рисунок «Навесное ушко»

- Установите правильную последовательность клепки двух заготовок впотай:

А) сжимают соединяемые пластины струбциной; сверлят отверстия в намеченных точках; зенкуют отверстие с наружных сторон

Б) пластины соединяют, совмещая отверстия под заклепки; вставляют в них заклепки; под закладную головку помещают поддержку и плиту

В) на одной пластине размечают отверстия под заклепки; накернивают места будущего сверления отверстий; выбирают диаметр стержня заклепки и ее длину в зависимости от толщины соединяемых деталей

Г) струбцину снимают; поверхности заготовок при необходимости зачищают от заусенцев

Д) натяжкой и молотком уплотняют заготовки; из выступающей части стержня молотком формируют замыкающую головку.

Ответ: ___, ___, ___, ___, ___.

 задание, требующее решения, логического мышления и творческого подхода.

- .Опишите процесс изготовления металлической коробки для мелких деталей в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте чертеж развертки коробки с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания