Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

9 класс

Изготовление шляпы для куклы

| Задание | Материалы |
| --- | --- |
| - Изготовить шляпу для куклы | - Ткань однотонная. - Ткань с рисунком - Швейные нитки. |

Последовательность выполнения задания

| № п/п | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однотонную и набивную ткань сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать по длинным срезам. Ширина шва 7 мм. Припуски разутюжить |  |
| 2 | Ткань сложить поперек пополам лицевой стороной внутрь. Сверху наложить шаблон шляпы, совмещая линию на шаблоне с линией шва и обвести контуры шаблона. |  |
| 3 | По намеченной линии проложить машинную строчку, оставляя нестачанным участок для выворачивания. |  |
| 4 | Шляпу вырезать, оставляя припуск 5 мм. |  |
| 5 | Через пропуск в шве шляпу вывернуть на лицевую сторону. Шов выправить. Открытый участок подшить потайными стежками. Шляпу приутюжить. |  |
| 6 | Одну половину шляпы вложить в другую, так, чтобы шов соединения деталей располагался на сгибе. На шляпе сделать отворот. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество сборки на кружеве | 3 |
| 2 | Соблюдение ширины шва стачивания деталей 10±1 мм | 5 |
| 3 | Соблюдение ширины шва настрачивания деталей 5±1 мм | 5 |
| 4 | Одинаковая ширина кружева в готовом виде | 2 |
| 5 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |
| 6 | Аккуратность работы | 3 |
| 7 | Соблюдение техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 20 |