Что делать если не загружается WINDOWS XP
1. Проблема: при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, компьютер никаких звуков не издает, на мониторе нет изображения.

 Рекомендации: Проверьте подключен ли компьютер к розетке, есть ли в данной розетке электричество, проверьте включен переключатель находящийся сзади на системном блоке на блоке питания, проверьте исправен кабель питания для компьютера (например подключите с помощью него монитор). Если все проверили и все исправно и компьютер не стартует, скорее всего неисправна аппаратная часть компьютера. Чаще всего выходит из строя блок питания (обычно выходит из строя не весь блок целиком, а только предоранитель, который достаточно просто поменять) или материнская плата, в таком случае рекомендуем обратитья в сервис. 
2. Проблема: при нажатии на кнопку включения компьютер издает обычные звуки, на мониторе нет изображения.

 Рекомендации: Возможно компьютер не включается из-за неправильных настроек БИОСа (например указана частота шины работы процессора больше чем необходимо для нормальной работы компьютера). Попробуйте в этом случае загрузиться с зажатой клавишей Insert (на разных материнских платах по разному, в инструкции описано какая клавиша сбрасывает настройки), если не помогло, - попробовать сбросить настройки БИОС по-другому: снять крышку с системного блока найти на плате перемычку Clear CMOS (в инструкции к материнской плате написано где она находится) и на насколько секунд переставить перемычку на соседние контакты, либо отыскать батарейку и вынуть ее несколько минут. 

3. Проблема: компьютер включается и сразу выключается.

 Снимите крышку с системного блока, убедитесь что кулер (вентилятор) на процессоре вращается нормально и плотно прилегает к нему. 

4. Проблема: компьютер включается, но останавливается на первой же странице, внизу написана какая-то надпись.

 Рекомендации: Проверьте правильно подключена клавиатура и работает ли она, не зажата ли какая-нибудь клавиша. Попробуйте сбросить настройки БИОСа, как указано в пункте 2. Проверьте правильность подключения и работоспособность жестких дисков и приводов. Проверьте правильность настроек БИОСа. 

5. Проблема: компьютер стартует, но вместо загрузки операционной системы выдается какая-то надпись.

 Рекомендации: Проверьте нет ли дискеты в дисководе, нет ли диска в приводе, проверьте порядок загрузки указанный в БИОСЕ. Если выдается сообщение что отсутствуют какие-либо системные файлы потребуется переустанавливать или восстанавливать операционную систему. 

6. Проблема: начинает загружаться Windows* и компьютер зависает.

 Рекомендации: во время загрузки компьютера нажимайте клавишу F8, в появившемся меню выберите пункт БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ, если в безопасном режиме система загрузилась, то скорее всего проблема в заражении системой вирусами или воздействии вредоносных программ. В безопасном режиме проверьте компьютер на наличие вирусов ( в этом режиме работают не все антивирусы, попробуйте воспользоваться бесплатными утилитами AVZ или DRWEB CureIT, не забывайте про обновление антивирусных баз) и отключите все программы из автозагрузки, для че надо нажать Пуск—Выполнить—набрать msconfig и в пункте автозагрузка убрать все галочки. 

 *) Для системы Windows XP
