Практическое задание для муниципального этапа всероссийской

олимпиады  школьников по технологии 2023– 2024 учебный год

(профиль «Культура дома, дизайн и технологии»)

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Практика по работе на лазерно-гравировальном станке, 10-11 класс

Рояль для кукольного домика (сувенир)

Технические условия:

- По указанным данным, сделайте модель рояли для кукольного домика (Рис. 1).

- Материал изготовления – фанера 3-4 мм. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры заготовки: А4 (297*210) Размеры футляра выбрать самостоятельно. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм. Готовое изделие должно собираться без клея. Способ соединения разработать самостоятельно. Рассчитать соединение шип-паз исходя из толщины фанеры. Изделие должно выполнять свою функцию.

- Изготовить изделие на лазерно-гравировальной машине в соответствии с моделью.

- Выполнить эскиз на бумажном носителе

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать членам жюри.

(Рис.1) Рояль для кукольного домика (сувенир)

Рекомендации:

- Разработать модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Компас 3D и т.п.

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

А. При разработке любой модели в программе следует помнить, что при любом расширении и тонкости пучка лазера, все равно не стоит делать очень тонкие фигуры и совмещать их очень близко, во избежание горения материала при многократной прожиге.

Б. При разработке любой модели в программе следует помнить, что пустотелые рисунки будут удалены из изделия после гравировки.

В. Помнить, что увеличение плоскости наружной гравировки значительно увеличивает время изготовления изделия.

Критерии оценивания практической работы по работе на лазерно-гравировальном станке