муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии 2022-2023 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Электротехника 10,11 класс

Используя интегральный стабилизатор LM7812, требуется разработать и собрать схему для питания двух светодиодов (красного или зеленого свечения). Рассчитать балластные сопротивления для параллельного и последовательного соединения светодиодов. Измерить или рассчитать мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания. Выбрать и обосновать оптимальный вариант соединения светодиодов.

Схема должна иметь возможность питания, как от переменного тока, так и от постоянного без учета полярности источника.

Для реализации схемы используйте следующие справочные данные:

• Рабочий ток светодиода 20 ±1 мА, падение напряжения светодиода 2 В.

• Типовое включение микросхемы LM7812 в режиме стабилизации напряжения представлено на рис. 1 :

Рис.1. Типовое включение микросхемы LM7812.

• Цоколёвка микросхемы LM7812 по спецификации производителя представлена на рис. 2:

Рис.2. Цоколёвка стабилизатора напряжения LM7812

• Цветовая маркировка резисторов представлена на рис. 3:

Рис. 3. Цветовая маркировка резисторов

Последовательность выполнения задания:

1. Подпишите лист бумаги формата А4 своим персональным номером участника олимпиады. Далее все необходимые расчёты, ответы и решения по каждому пункту приводите на нём.

2. Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

3. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для параллельного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

4. По разработанной принципиальной схеме соберите электрическую цепь на беспаечной макетной плате. Измерьте необходимые величины и определите мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания.

5. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для последовательного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

6. По разработанной принципиальной схеме соберите электрическую цепь на беспаечной макетной плате. Измерьте необходимые величины и определите мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания.

7. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант соединения светодиодов.

8. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, создайте принципиальную схему выбранного варианта.

Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочую папку Олимпиады.

9. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, разработайте печатную плату по созданной схеме.

Шаг сетки 2,54 мм (0,1 in), ширина дорожек 1 мм. Количество слоёв – не более двух. Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочуюпапку Олимпиады. На изображении должны быть видны все дорожки всех слоев.

Материальное обеспечение практической работы по электротехнике

Список инструментов и оборудования:

1. Лабораторный источник постоянного тока с выходным регулируемым напряжением 0-24 В – 1 шт.;

2. Мультиметр (авометр) для измерения силы тока, напряжения и сопротивления – 1 шт.;

3. Линейка металлическая – 1 шт.;

4. Лист бумаги формата А4 – 2 шт.;

5. Авторучка – 1 шт.;

6. Бокорезы малые – 1 шт.;

7. Отвертка крестовая PH0 – 1 шт.;

8. Пинцет прямой стальной – 1 шт.;

9. Макетная плата без пайки – 2 шт.;

10. Соединительные провода для макетной платы – 1 набор;

11. Персональный компьютер с мышкой и клавиатурой – 1 шт.;

12. Калькулятор – 1 шт., или приложение «Калькулятор», установленное на ПК;

13. САПР «DipTrace» (должны быть установлены русификатор и библиотека компонентов УГО ГОСТ с официального сайта)*.

*Возможно использования аналогичного свободно распространяемого САПР, например «EasyEDA» по предварительному запросу участника. При необходимости компьютер должен быть подключен к сети «Интернет».

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | 1N4007, Диод выпрямительный | 4 |
|  | LM7812, Стабилизатор напряжения | 1 |
|  | Конденсатор электролитический 1000 мкФ 25 В | 1 |
|  | Резистор 50 Ом | 1 |
|  | Резистор 100 Ом | 2 |
|  | Резистор 200 Ом | 2 |
|  | Резистор 400 Ом | 1 |
|  | Резистор 500 Ом | 1 |
|  | Светодиод зеленый 5 мм | 2 |
|  | Светодиод красный 5 мм | 2 |

Критерии оценивания практической работы по электротехнике

| № п/п | Критерии оценки | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка принципиальной схемы для параллельного включения двух светодиодов | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 4 |  |
|  | Изображение листа схемы представлено | 1 |  |
| 2 | Разработка принципиальной схемы для последовательного включения двух светодиодов | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 4 |  |
|  | Изображение листа схемы представлено | 1 |  |
| 3 | Макетирование схемы | (5) |  |
|  | Корректность сборки схемы для параллельного включения двух светодиодов (да/нет) | 1 |  |
|  | Собранная схема демонстрирует работоспособность (да/нет) | 1 |  |
|  | Корректность сборки схемы для последовательного включения двух светодиодов (да/нет) | 1 |  |
|  | Собранная схема демонстрирует работоспособность (да/нет) | 1 |  |
|  | Соблюдение техники безопасности (да/нет) - 0 баллов, если участник не убрал за собой рабочее место. | 1 |  |
| 4 | Измерение и вычисление необходимых величин | (5) |  |
|  | Корректность полученных величин (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 5 |  |
| 5 | Выбор и обоснование оптимального варианта соединения светодиодов | (5) |  |
|  | Выбор правильный, обоснование полное | 5 |  |
|  | Выбор правильный, обоснование не полное | 2 |  |
|  | Выбор неправильный, обоснование не полное или отсутствует | 0 |  |
| 6 | Владение САПР (степень самостоятельности) | (5) |  |
|  | Участник самостоятельно выполнил все операции при создании схемы в редакторе. Участник использовал элементы не входящие в набор электронных компонентов (снимается 1 балл за каждое несоответствие). | 5 |  |
| 7 | Разработка платы | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое нарушение в структуре платы) | 3 |  |
|  | Используется шаг сетки 2,54 мм (0,1 in) (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Ширина дорожек составляет 1 мм (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Количество слоёв не превышает 2 (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Изображение листа платы представлено (да/нет) Снимки экрана не засчитываются. | 0,5 |  |
|  | Итого: | 35 |  |