Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

9 класс

«Обработка рюш»

| Задание: Выполните обработку рюша и настрочите его на основную деталь. | Материалы: Основная деталь – 150 мм×150 мм Рюш – 250 мм×80 мм |
| --- | --- |
| Рюши – это старинное изобретение для украшения одежды, покрывал, занавесок и прочих изделий. Рюши представляют собой полосы материала, присборенные посередине. Для более равномерного присбаривания прокладывают 2 параллельных строчки. Их нашивают на деталь сверху. Они могут быть выполнены из материала изделия или из отделочных материалов. Пришивают рюши на машине между линиями сборок. В результате оба края рюша получаются отлетными, создавая ощущение легкости и воздушности. Строчка, закрепляющая рюш, может прокладываться посередине, в результате чего рюш имеет два отлетных края одинаковой ширины или близко к одной из сторон, в этом случае отлетные края рюша имеют разную ширину |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Выкроите детали, соблюдая все правила раскроя. Размеры указаны с учетом припусков на швы. |  |
| - Застрочить продольные края рюша. Для этого подогнуть их дважды на изнаночную сторону и застрочить швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки 10 мм. |  |
| - Точно посередине рюша наметить линию. По обе стороны от намеченной линии проложить машинные сборкообразующие строчки. Для этого увеличить длину стежка до максимальной величины. Расстояние между строчками – 5 мм |  |
| - Сборкообразующие строчки стянуть, равномерно распределяя сборки. Длина рюша должна быть равна длине основной детали. |  |
| - Готовый рюш наложить на лицевую сторону основной детали и настрочить точно посередине между сборкообразующими строчками. |  |
| - Удалить сборкообразующие строчки. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 2 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны да/нет | 2 |  |
| 3 | Величина подгиба продольных краев рюша 10±1 мм | 2 |  |
| 4 | Ширина шва застрачивания 1 мм ± 1 мм | 2 |  |
| 5 | Одинаковая ширина рюша по всей длине 50мм ± 2мм | 2 |  |
| 6 | Сборкообразующие строчки расположены точно посередине рюша | 2 |  |
| 7 | Расстояние между сборкообразующими строчками 5 мм 5 мм ± 1 мм | 2 |  |
| 8 | Равномерное распределение сборок | 2 |  |
| 9 | Качество шва настрачивания рюша (строчка расположена посередине рюша, точно между сборкообразующими строчками) | 2 |  |
| 10 | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |