Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП – 10-11 классы

КЛЮЧИ К теоретическому туру

(1-25 тестовые задания оцениваются в 1 балл, 26 задание – в 10 баллов)

 вопросы типа «Верно/Неверно»:

участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по теме «Электрические двигатели» | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Каждый электродвигатель имеет статор (неподвижную часть) и ротор (вращающуюся часть) | ● |  |
| 2. Изменяя направление тока ротора, можно менять скорость вращения ротора |  | ● |
| 3. Изменив сопротивление реостата, можно изменить направление его вращения, т.е. осуществить реверсирование двигателя |  | ● |
| 4. Если вращать рамку (ротор), то в ней возникает электрический ток. Таким образом, электродвигатель может работать в режиме генератора электрического тока | ● |  |

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по робототехнике (темы «Протокол связи», «МАС-адрес») | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Недостатком протокола связи ZigBee является то, что он потребляет очень много энергии даже в том режиме, когда ничего не делает |  | ● |
| 2. В модели ISO все функции сети разделены на 7 уровней: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, уровень представления и прикладной | ● |  |
| 3. МАС-адрес – уникальный серийный номер, назначенный каждому сетевому устройству при его производстве | ● |  |
| 4. Для обеспечения уникальности МАС-адреса записываются в двоичной системе счисления |  | ● |

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных:

в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- Маркетинг сегодня характеризуется как:

А) массовый

Б) дифференцированный

●В) целевой

- Про нее говорят: сталь получается введением в сталеплавильный агрегат повышенного количества сильных раскислителей (кремния, ферросилиция, алюминия, марганца и т. п.), которые снижают содержание кислорода. Результат застывания такого расплава отличается плотной структурой, так как он спокойно кристаллизуется без кипения и выделения искр или газов. Сталь полностью раскисляется с минимальным содержанием шлака и неметаллических примесей. Сталь какой марки отвечает приведенному описанию?

●А) ст3сп

Б) ст3пс

В) 08кп

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов:

участник получает баллы, если выбрал все верные ответы - не выбрал ни одного лишнего. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

- Способы обезвреживания, утилизации и ликвидации твердых бытовых отходов (ТБО):

●А) складирование на полигоне;

●Б) аэробное биотермическое компостирование;

●В) сжигание на специальных мусоросжигательных заводах.

 вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

- Напишите названия основных узлов и органов управления горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш4

- Как называется наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структуры живой природы? Впишите буквы в пустые клетки.

Ответ:

| Б | И | О | Н | И | К | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Что означает надпись для резьбы «М12×1,75Н» на чертеже?

Ответ: М – резьба метрическая, левая, наружный диаметр 12, шаг 1,75 мм.

P.S.: В учебнике «Технология» Глозмана, Хотунцева (2019г.) для 7 класса приводится именно буква «Н» - в теории и в примере (стр. 113). Вопрос и рассчитан на знание учебного материала. Однако, обозначение левой резьбы по ГОСТу через «LН».

Рекомендуется оценивать ответ «в пользу ученика».

- Перечислите не менее 3-х пассивных способа уменьшения загрязнения атмосферы (т.е. таких способа, которые направлены не на сокращение объемов выбросов, а на уменьшение воздействия этих выбросов на окружающую среду).

В ответе участника среди способов должны быть в т.ч.: 1.размещение предприятий с учетом розы ветров 2.создание санитарно-защитных зон в виде лесопосадок и парков 3.введение режимных условий работы предприятий 4.использование высоких труб 5.расположение предприятий с учетом рельефа местности

- Перечислите не менее 3-х способов установки и закрепления заготовок на токарном станке по обработке древесины

В ответе участника среди способов должны быть в т.ч.: 1.закрепление заготовки в центрах 2.закрепление заготовки в планшайбе 3.закрепление заготовки в патроне-стакане 4.закрепление заготовки в трехкулачковом патроне 5.закрепление заготовки в трехкулачковом патроне с поджатием задним центром

 задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

- Нарисуйте электрическую схему, используя условные обозначения элементов электрической цепи (гальванический элемент, электрическая лампа, электрический звонок, светодиод, кнопочный выключатель (кнопка), соединительные провода):

Электрическая схема логической операции «НЕ»

P.S.: вместо светодиода могут быть лампа, звонок

- Объясните ответ на предыдущий вопрос:

Объяснения к электрической схеме логической операции «НЕ»

Операция «НЕ» превращает истинное высказывание в ложное, а ложное в истинное – «переворачивает» значение суждения. Когда выключатель находится в положении ON, лампа не горит, когда выключатель, находится в положении OFF, лампа будет гореть Участник может привести схему операции отрицания

P.S.: оценивать ответ участника рекомендуется по общему смыслу.

- Какие методы включает в себя поверхностная лазерная термообработка стали и сплавов?

Ответ: поверхностная лазерная термообработка стали и сплавов включает закалку (термоупрочнение), отжиг и отпуск

- Задание по теме «Требования к качествам личности при выборе профессии»

Заполните таблицу

| Темперамент | Работы | Профессии |
| --- | --- | --- |
| Холерик | Работа, связанная с двигательной активностью | 1…, 2… |
| Сангвиник | Работа, связанная с переговорами, общением с людьми | 1…, 2… |
| Флегматик | Кропотливая работа, предполагающая достижение конкретного результата | 1…, 2… |
| Меланхолик | Творческая работа, связанная с искусством | 1…, 2… |

- Задание по теме «Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом»

Нарисуйте принципиальную схему подключения светодиода

- Дайте определение термину «стереолитография».

Ответ: способ 3D-печати, затвердение жидкого полимера под воздействием ультрафиолетового лазера.

- Разработайте конструкцию журнального столика, используя один из приемов ТРИЗ «принцип объединения».

Ответ: Обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути принципа объединения

- Разработайте конструкцию стула, используя один из приемов ТРИЗ «принцип антивеса».

Ответ: Обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути принципа антивеса

- Задание по теме «Электромагнитное реле». Нарисуйте электрическую схему, используя условные обозначения элементов электрической цепи:

Схема охранного устройства на электромагнитном реле

- Задание по теме «Программирование роботов». Приведите пример блок-схемы циклического алгоритма с условием, используя условные обозначения шагов алгоритма («начало или конец», «принятие решения», «выполнение действия»):

Циклический алгоритм с условием

Кол-во действий м.б. любым

- В основе мультипликатора лежит один из законов механики: в твердых телах усилие передается всем точкам одинаково. Объясните принцип действия мультипликатора, используя его принципиальную схему и формулу давления:

Оценивать ответ участника рекомендуется по общему смыслу Ответ: Мультипликатор позволяет создавать и передавать на расстоянии избыточное давление. Создадим давление Р1 в большом сосуде. Из законов механики: F 1 = F2. При этом в малом сосуде давление (Р2) будет больше давления в большом сосуде (Р1) во столько раз, во сколько площадь S1 больше площади S2. Ответ с помощью формул может выглядеть следующим образом: т.к. PИЗБ = F / S и F 1 = F2. то P1 × S1 = P2 × S2

 задания на установление правильной последовательности: участник должен установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.

- Установите правильную последовательность частей АРИЗ-85В:

А) определение идеального конечного результата (ИКР) и физического противоречия (ФП)

Б) анализ модели задачи

В) анализ задачи

Г) анализ хода решения

Д) анализ способа устранения ФП

Е) мобилизация и применение вещественно-полевых ресурсов (ВПР)

Ж) применение информационного фонда

З) изменение и(или) замена задачи

И) применение полученного ответа

Ответ: _В_, _Б_, _А_, _Е_, _Ж_, _З_, _Д_, _И_, _Г_.

- Установите правильную последовательность очистки питьевой воды:

А) устранение неприятного запаха путем аэрации;

Б) первичное уничтожение болезнетворных микроорганизмов;

В) удаление взвешенных коллоидных частиц, придающих воде окраску и мутность;

Г) удаление взвешенных частиц путем фильтрования;

Д) заключительное обеззараживание воды.

Ответ: _А_, _Б_, _В_, _Г_, _Д_.

 задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.

- Установите правильное соответствие

- Опишите процесс изготовления будки для собаки

Оценка творческого задания

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |