Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

10-11 класс

«Обработка кармана с отрезным бочком»

| Задание: Изготовить карман с отрезным бочком | Материалы: Образец гладкокрашеной ткани размером 300×450 мм Дублерин размером 150× 110мм |
| --- | --- |
| Карман с отрезным бочком является одним из самых распространённых видов карманов. Вы можете встретить его как в женской, так и в мужской или детской одежде. Карман с отрезным бочком чаще всего используется в юбках или брюках, а его форма может быть разнообразной. Он отлично подойдет к офисной одежде, а выполненный с контрастной отделкой украсит, например, детские летние шорты. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Выкроить детали, соблюдая направление долевой нити. По всем срезам сделать припуски на шов шириной 1 см |  |
| - С изнаночной стороны основной детали продублировать клеевой прокладкой вход в карман. Ширина прокладочной детали – 3 см |  |
| - Мешковину сложить с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. |  |
| - Припуски подрезать до 0,4-0,5 см. На закруглениях надсечь. |  |
| - Детали вывернуть. Вход в карман выправить и выметать кант в сторону мешковины. Приутюжить. Ширина канта – 0,1-0,2 см |  |
| - Вход в карман отстрочить двумя строчками. Расстояние от обтачного края до первой строчки 0,1 см, от края до второй строчки – 0,7 см |  |
| - Основную деталь наложить на лицевую сторону отрезного бочка и наметать вдоль линии входа. Основную деталь настрочить на отрезной бочок у верхнего и бокового среза. Длина строчек настрачивания у бокового и верхнего среза – 2,0-2,5 см. Строчки настрачивания должны совпадать со строчками отстрачивания входа в карман |  |
| - Срезы мешковин уравнять и стачать. Ширина шва 1,0 см |  |
| - Карман приутюжить |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Соблюдение долевого направления нитей при раскрое деталей воротника да/нет | 1 |  |
| 3 | Качество шва обтачивания входа в карман | 1 |  |
| 4 | Ширина канта при выметывании шва обтачивания входа в карман 0,1-0,2 см | 2 |  |
| 5 | Ширина шва отстрачивания входа в карман 0,1 см ±1 мм | 3 |  |
| 6 | Ширина шва отстрачивания входа в карман 0,7 см ±1 мм | 3 |  |
| 7 | Качество шва настрачивания основной детали на отрезной бочок (совпадение строчек) да/нет | 2 |  |
| 8 | Соблюдение длины шва настрачивания основной детали на отрезной бочок 2,0-2,5 см ±2 мм | 2 |  |
| 9 | Ширина шва стачивания срезов мешковин 1,0 см ±1 мм | 2 |  |
| 10 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |  |
| 11 | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Выкройки