Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап

профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

9 класс

«Изготовление чехла для ножниц»

| Задание: Изготовить чехол для ножниц и выполнить его декорирование | Материалы: Гладкокрашеная льняная или хлопчатобумажная ткань 210 мм×170 мм Набивная ткань с мелким рисунком 210 мм×170 мм Декоративная тесьма - 10 см - пуговица. Элементы декора: - тесьма или кружево шириной 1-1,5 см –50 см; - атласные тонкие (шириной 3-5 мм) ленты – по 50 см 3-х разных цветов; - мулине 2-3 цветов; - бусины 5 шт. |
| --- | --- |
| Для рукодельниц ножницы занимают особое место в их принадлежностях. У хорошего мастера этот инструмент стоит недешево. Хранить ножницы лучше в безопасном чехле и на видном месте. Желательно каждой рукодельнице побаловать себя и сшить себе любимой красивый оригинальный чехол для ножниц. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Продумайте оформление вашего чехла для ножниц. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. | Место для Вашего предварительного эскиза |
| - Выкроить 4 одинаковые детали чехла: - 2 детали из гладкокрашеной ткани - 2 детали из набивной ткани По всем срезам каждой детали дать припуски на обработку по 10 мм |  |
| - Сложить попарно детали из однотонной ткани и ткани с узором лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. |  |
| - От тесьмы отрезать полосу и сформировать из неё петлю в соответствии с размером пуговицы. |  |
| - Петлю из тесьмы вложить между деталями из однотонной ткани и ткани с узором. |  |
| - Стачать верхние срезы. Ширина шва 10 мм. Швы разутюжить. |  |
| - Детали сложить лицевыми сторонами друг к другу, сколоть и обтачать, оставив открытым небольшой участок для выворачивания длиной 5-6см . Ширина шва стачивания 10мм. |  |
| - Надсечь припуски в уголках. |  |
| - Чехол вывернуть через пропуск в шве. Шов выправить и приутюжить. |  |
| - Нестачанный участок в шве подшить потайными стежками.. |  |
| - Пришить пуговицу. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления долевой нити да/нет | 1 |  |
| 3 | Размеры основной детали 170 мм×110 мм±3 мм да/нет | 2 |  |
| 4 | Ширина шва обтачивания чехла 10 мм±1 мм да/нет | 2 |  |
| 5 | Качество шва да/нет | 2 |  |
| 6 | На уголках чехла сделаны надсечки да/нет | 1 |  |
| 7 | Качество подшивочных стежков да/нет | 1 |  |
| 8 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 1 |  |
| 9 | Уголки чехла симметричны да/нет | 2 |  |
| 11 | Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы да/нет | 2 |  |
| 12 | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» да/нет | 3 |  |
| 13 | Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет | 1 |  |
| 14 | Качество окончательной влажно-тепловой обработки да/нет | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |