Организация обучения по электробезопасности

1-ю группа по электробезопасности присваивается всем работникам, которые выполняют работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, и которые не работают с электроустановсками.

На практике всем работникам нужно присваивать группу по электробезопасности, так как все работники так или иначе взаимодействуют с электричеством – работают за компьютерами, пользуются системами освещения и электророзетками.

Перечень должностей и профессий работников, которым присваивают 1-ю группу, составляет руководитель организации (п. 1.4.4 ПТЭЭП). Затем этот перечень утверждается приказом.

I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу может присваивать работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III. Это указано в пункте 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 и пункте 2.3 Правил по охране труда в электроустановках, утв. приказом Минтруда от 15 декабря 2020 г. № 903н.

Обязанности по проведению инструктажа возлагают на работника приказом (если электрики сторонних организаций – по согласованию).
        Программа проведения инструктажа для 1 группы составляется в произвольной форме. Законодательством не регламентировано конкретное содержание программы. Поскольку цель проведения инструктажа – разъяснить работнику основы безопасности во время работ, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, в программу включаются разделы:

- общие требования электробезопасности;

- требования электробезопасности во время работы;

- действие электротока на человека;

- классификация электротравм;

- шаговое напряжение;

- оказание первой помощи при электротравмах.

То есть, чтобы присвоить 1-ю группу по электробезопасности,  разрабатывается программа  проведения инструктажа по электробезопасности, проводится  инструктаж и делается запись в журнале учета присвоения группы I по электробезопасности о проведении инструктажа.

Инструктаж, как правило, завершается проверкой знаний в форме устного опроса. Кроме того, если есть необходимость, проверяются на практике приобретенные работником навыки безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током (п. 1.4.4 ПТЭЭП).

Периодичность инструктажа по электробезопасности 1 группы – не реже 1 раза в год (п. 1.4.4 ПТЭЭП).