Шпаргалка: готовые вопросы для проверки знаний по ПОТ № 849н

1	Чем необходимо удалять масляные краски с кожи рук?

А. Уайт-спирит

Б. Скипидар

В. Очищающая паста

2	Что следует сделать с кожей рук после работы с лакокрасочными материалами?

А. Очистить очищающей пастой или гелем

Б. Сполоснуть руки водой

В. Очистить очищающей пастой или гелем и нанести восстанавливающий крем

3	Что нужно получить, прежде чем начать работу с повышенной опасностью?

А. Устное согласие руководителя

Б. Наряд-допуск

В. Распоряжение

4	Какие работы относятся к работам повышенной опасности?

А. Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер

Б. Окрасочные работы грузоподъемных кранов

В. Работы по очистке емкостей для ЛКМ, растворителей и разбавителей при необходимости нахождения работников внутри емкостей

Г. Все вышеперечисленное

5	При каких видах работ следует применять систему местной вытяжной вентиляции?

А. Окраска внутренних и наружных поверхностей

Б. Сухое шлифование покрытий

В. Очистка и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования в специально отведенных местах

Г. Во всех перечисленных случаях

6	Какое расстояние должно быть между рабочими местами при окрасочных работах?

А. Не менее 3 м

Б. Не менее 4 м

В. Не менее 5 м

7	Чем разрешается удалять эпоксидный и нитроцеллюлозный материал с кожи рук?

А. Этиловый спирт

Б. Ацетон

В. Чистящий порошок

Г. Каустическая сода

Д. Очищающая паста

8	На каком расстоянии от работника можно располагать окрашиваемые изделия?

А. Не дальше чем на 1 м

Б. Не дальше чем на 0,8 м

В. Не дальше чем на 0,6 м

9	Где необходимо производить работы, при которых применяются или образуются вещества первого и второго классов опасности?

А. В изолированных помещениях и кабинах с управлением этими процессами с пультов или из операторских зон

Б. В 5 метрах от этих веществ

В. В 10 метрах от этих веществ

Г. В 15 метрах от этих веществ

10	Нужно ли применять СИЗ защиты рук, глаз и органов дыхания при очистке поверхности от старой краски или ржавчины?

А. Да

Б. Нет

11	Чем удалять разогретую или растворенную химическим способом старую окрасочную пленку при подготовке поверхностей под окраску?

А. Маленьким пластмассовым скребком

Б. Шпателем с длинной рукояткой

В. Руками в специальных перчатках

12	Где и при каких условиях можно производить выжигание старой масляной краски с помощью паяльной лампы?

А. Внутри помещения при непрерывном сквозном проветривании или вентилировании

Б. На открытом воздухе

В. В закрытом помещении без движения воздуха

13	Можно ли применять бензол для обезжиривания деталей и изделий?

А. Да

Б. Нет

14	Какой механизм действий правильный при приготовлении кислотного раствора?

А. Сначала наливают воду, а потом туда вливают кислоту

Б. Сначала наливают кислоту, а потом туда вливают воду

15	Можно ли применять щелочной раствор для обезжиривания деталей и изделий?

А. Да

Б. Нет

16	При приготовлении сложного раствора кислот, в какую очередь добавлять серную кислоту?

А. В первую

Б. Второй по очереди

В. В последнюю

17	Как переливать лакокрасочные материалы и растворители весом более 10 кг?

А. Вручную одному

Б. Вручную вдвоем

В. Механизированным способом

18	Где необходимо выполнять работу по приготовлению эпоксидных ЛКМ с отвердителем и их разбавление растворителями?

А. На рабочем месте

Б. В вытяжном шкафу

В. На открытом воздухе

19	Можно ли применять пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для ЛКМ?

А. Можно

Б. Нельзя

20	Что нужно постоянно контролировать во время работы с пневмоинструментом?

А. Величину давления сжатого воздуха или рабочего раствора лакокрасочных материалов по показаниям манометров

Б. Отсутствие утечки воздуха в местах присоединения шлангов, а также состояние шлангов

В. Состояние рабочего органа, целостность деталей корпуса, рукоятки, защитного ограждения

Г. Все вышеперечисленное

21	Что разрешено делать с краскопультом?

А. Направлять краскопульт на работников

Б. Перед каждым пуском краскопульта проверять герметичность соединений и шлангов

В. Приближать руки к распыляемой струе

22	Под каким углом от поверхности окрашиваемого изделия нужно держать ручной электрораспылитель?

А. Под острым углом

Б. Перпендикулярно к поверхности

В. Под тупым углом

23	Начиная с какой высоты от уровня пола необходимо производить окрасочные работы внутри помещений с применением средств подмащивания?

А. 1,8 м

Б. 2 м

В. 2,2 м

24	Какое должно быть расстояние между коронирующими кромками распылителей и окрашиваемыми изделиями?

А. Не более 250–300 мм

Б. Не более 350–400 мм

В. Не более 450–500 мм

25	На какой высоте запрещено производить окрасочные работы в электроустановках, если рабочие места не ограждены?

А. Более 0,7 м

Б. Более 1 м

В. Более 1,5 м

26	Какие приспособления нужно использовать при окраске крупногабаритных изделий?

А. Передвижные подмостки

Б. Тележки велосипедного типа

В. Тележки с платформой

Г. Все вышеперечисленные

27	На какой высоте от уровня пола (рабочей площадки) должны располагаться краны, вентили, контрольно-измерительные приборы окрасочного роботокомплекса, чтобы можно было регулировать их вручную?

А. 1 м

Б. 1,5 м

В. 2 м

28	На какой срок выдают наряд-допуск?

А. На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более чем на 10 календарных дней со дня начала выполнения работ

Б. На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более чем на 15 календарных дней со дня начала выполнения работ

В. На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, но не более чем на 20 календарных дней со дня начала выполнения работ

29	Работники производят наладку окрасочного роботокомплекса. Это требует нахождение обслуживающего персонала в зоне рабочего пространства роботокомплекса. Какая скорость для перемещения исполнительных устройств допустима во время этих работ?

А. 0,2 м/с

Б. 0,3 м/с

В. 0,4 м/с

30	Какой высоты должны быть поддоны, на которых необходимо производить перемешивание, разбавление и розлив лакокрасочных материалов в мелкую тару?

А. Не менее 30 мм

Б. Не менее 40 мм

В. Не менее 50 мм

Правильные ответы

| Вопрос | Правильный ответ | Раздел и пункт Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ (утв. приказом Минтруда от 02.12.2020 № 849н) |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 43) |
| 2 | В | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 43) |
| 3 | Б | II. Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных работ (п. 9) |
| 4 | Г | II. Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных работ (п. 10) |
| 5 | Г | III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (п. 18) |
| 6 | В | IV. Требования охраны труда, предъявляемые к размещению технологического оборудования и организации рабочих мест (п. 24) |
| 7 | Д | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 43) |
| 8 | В | IV. Требования охраны труда, предъявляемые к размещению технологического оборудования и организации рабочих мест (п. 24) |
| 9 | А | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 30) |
| 10 | А | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 34) |
| 11 | Б | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 34) |
| 12 | В | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 34) |
| 13 | Б | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 35) |
| 14 | А | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 38) |
| 15 | А | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 35) |
| 16 | В | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 38) |
| 17 | В | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 42) |
| 18 | Б | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 44) |
| 19 | Б | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 35) |
| 20 | Г | VI. Требования охраны труда при пневматическом (ручном) распылении (п. 50) |
| 21 | Б | VII. Требования охраны труда при безвоздушном (гидравлическом) распылении (пп. 56, 58) |
| 22 | Б | VIII. Требования охраны труда при электростатическом распылении ЛКМ (п. 61) |
| 23 | А | X. Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или валиком, а также при выполнении окрасочных работ на высоте (п. 67) |
| 24 | А | XI. Требования охраны труда при окрашивании методом электроосаждения (п. 75) |
| 25 | Б | XI. Требования охраны труда при окрашивании методом электроосаждения (п. 74) |
| 26 | Г | XII. Требования охраны труда при выполнении работ на роботизированном окрасочном участке (п. 88) |
| 27 | Б | XII. Требования охраны труда при выполнении работ на роботизированном окрасочном участке (п. 86) |
| 28 | Б | II. Требования охраны труда при организации выполнения окрасочных работ (п. 9) |
| 29 | Б | XII. Требования охраны труда при выполнении работ на роботизированном окрасочном участке (п. 82жз) |
| 30 | В | V. Общие требования охраны труда при осуществлении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования (п. 40) |