КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

9 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов)

- 1- корпус, 2- центр (конус Морзе), 3- пиноль,

4- рукоятка зажима, 5- отверстие для смазки, 6- гайка пиноли,

7- винт пиноли, 8- резьбовая втулка, 9- маховик.

- карбиды.

| Утверждение по изготовлению ящичного углового соединения | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Чем толще боковая стенка, тем тоньше (относительно нее) делается шип, и наоборот, чем тоньше стенка, тем толще должен быть шип | + |  |
| 2. Шипы запиливают на короткой детали, а гнезда (проушины) делают на длинной | + |  |
| 3. Размер шипа (рассматривается прямое угловое ящичное соединение) должен быть не менее 1/2 толщины и не более 2х толщин стенки |  | + |
| 4. Чем шире и реже расположены шипы, тем больше прочность соединения |  | + |

- 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Нормализация может заменить отжиг низкоуглеродистым сталям,

а закалку - высокоуглеродистым.

- Наибольший диаметр равен 19,3 мм, а наименьший – 19,1 мм.

| Л | И | Н | К | Р | У | С | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- в) отжиг.

- Натяжка.

- Ѵ = πDn/1000 = 3,14×25,5×500/1000=40 м/мин

- а) на первом.

- 16+0,22=16,22 мм.

- 1-А, 2-Б, 3-В.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Ерунок позволяет разметить и измерить всего два угла: 45 и 135. Малка применяется для разметки и проверки различных косых углов. Таким образом, малка – более универсальный инструмент.

- в) для резьбы с шагом до 2 мм.

- .

- n2= n2×D1/D2.= 300×80/40 = 600 об/мин

- а) 20 делений (т.к. 0,5 мм / 0,025 мм = 20).

- б) I = I1 = I2 (при таком соединении сила тока на разных участках одинакова)

- а) на первом.

- В процессе фрезерования режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение резания, то есть главное движение, а заготовка – поступательное движение (его называют движением подачи), перпендикулярное оси вращения инструмента.

- а), в).

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Например, для резки металла, древесины, ткани.

- б), в), г).

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |