Практическое задание школьного этапа

ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс. Ручная обработка древесины

Сконструировать  и изготовить деревянную ручку для сумки

Технические условия:

  - Разработать чертеж и изготовить ручку для сумки.

  - Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практики.

  - Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических условиях.

  - Материал изготовления фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 200х100х4 мм (материал для двух заготовок).

Примечание. Можно использовать фанеру толщиной 6 мм.

  - Предельные отклонения на все наружные и внутренние размеры   ±1 мм.

  - Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

  - Декоративную отделку  выполнить  с помощью электровыжигателя на ручке с одной стороны.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТом | 5 |  |  |
| 5. | Технология изготовления заготовки: - технологическая последовательность изготовления заготовки в соответствии с чертежом; - разметка заготовки; - изготовление заготовки по наружному и внутреннему контурам; - точность изготовления по наружному и внутреннему контуру; - качество и чистовая (финишная) обработка изделия. | 24 (8) (4) (4) (4) (4) |  |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия в технике выжигания. | 4 |  |  |
| 7. | Дизайн и оригинальность | 2 |  |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 9. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                    Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс. Ручная металлообработка

По чертежу изготовить  шпатель-скребок

Технические условия:

- Материал изготовления  –  Ст3.

- Позиции «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.

- Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями – по длине и ширине  ± 1мм.

- Ширина торцевой части скребка 5 мм (См. чертеж). Толщина жала  после заточки 0,5-0,8 мм.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить (зачистить).

- Финишная чистовая обработка плоскостей  и кромок.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями: - технологическая последовательность изготовление заготовки; - разметка заготовки; - разметка и сверление отверстия; - изготовление бокового выреза радиусом 22 мм; - изготовление позиций «А»; - заточка жала скребка; - качество и финишная обработка готового изделия; - точность изготовления готового изделия. | 35 (11) (4) (2) (4) (2) (4) (4) (4) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                 Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс. Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить шахматные фигуры

Технические условия:

- По заданным размерам сконструировать две шахматные фигуры: - короля  (Ø основание – 33±1  мм, высота – 78±1  мм); - ладью   (Ø основание – 30±1  мм, высота – 68±1  мм).

- Разработать чертеж шахматной фигуры ладьи.

Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практической работы. Другая фигура проверяется по габаритным размерам, заявленным в технических условиях (по основанию и высоте). Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями в соответствии с техническими условиями.

- Материал изготовления – березовая заготовка 50х50 мм, длиной 200 мм.

- Поднутрение основания во всех заготовках 2-3 мм.

- Декоративную отделку выполнить  декоративными проточками трением.

- Чистовую (финишную) обработку изделий  выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа короля в соответствии с ГОСТ 2.104-68 | 6 |  |  |
| 5. | Подготовка станка и инструментов к работе | 1 |  |  |
| 6. | Подготовка заготовки и установка ее на станке | 1 |  |  |
| 7. | Технология изготовления 1-ой заготовки (короля): - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями. | 6 (3) (3) |  |  |
| 8. | Технология изготовления 2-ей заготовки (ладьи): - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями. | 6 (3) (3) |  |  |
| 9. | Поднутрение 2-х заготовок. | 3 |  |  |
| 10. | Точность изготовления 2-х заготовок. | 3 |  |  |
| 11. | Качество и чистовая (финишная) обработка 2-х заготовок. | 3 |  |  |
| 12. | Отделка 2-х заготовок декоративными проточками и трением. | 3 |  |  |
| 13. | Дизайн и оригинальность. | 3 |  |  |
| 14. | Уборка рабочего места. | 1 |  |  |
| 15. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                                         Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс. Механическая металлообработка

По чертежу выточить направитель

Технические условия:

- Материал изготовления – Сталь Ст3 (ГОСТ 380-2005).

- Предельные отклонения размеров не должны превышать: по длине всех размеров (резьбы, выступов, длины заготовки) ± 0,5 мм, по диаметрам ± 0,1 мм.

- Диаметр стержня под метрическую резьбу М8х1,25 подобрать по справочнику. (Муравьев Е.М.. Слесарное дело: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. шк. – 2 –е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – с. 174.).

- Резьбу нарезать в слесарных тисках.  Резьба должна быть чистой, без  заусенцев, сорванных витков и перекоса.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить.

|  | № п/п | Наименование | Кол-во | Масштаб | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Направитель | 1 | 1:1 | Ст3 |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы (на токарно-винторезном станке и при нарезании резьбы в слесарных тисках) | 2 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда | 2 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 1 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - торцевание заготовки начисто и центрование отверстия; - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и припуском на обработку; - обтачивание заготовки под резьбу М8х1,25; - снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом; - точность изготовления детали в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество и чистовая (финишная) обработка детали | 26 (2) (14) (2) (4) (2) (2) |  |  |
| 7. | Нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисках | 4 |  |  |
| 8. | Уборка рабочих мест | 2 |  |  |
| 9. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                  Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс. Электротехника

На выходе однополупериодного диодного выпрямителя параллельно включены лампа накаливания и коллекторный двигатель с возбуждением постоянными магнитами. Последовательно с лампой и двигателем включены элементы управления.

- Нарисуйте принципиальную схему цепи.

- Соберите схему.

3. Измерьте выпрямленное постоянное напряжение:

а) при включении лампы накаливания и двигателя;

б) при отключении лампы;

в) при отключении двигателя.

- Измерьте выпрямленный постоянный ток через:

а) параллельно  включенные лампу и двигатель;

б) через двигатель при отключении лампы;

в) через лампу при отключении двигателя.

5. Найдите сопротивление лампы и двигателя по постоянному току в каждом случае.

6. Определите потребляемую мощность двигателя и лампы по постоянному току во всех случаях.

7. Измените полярность включения диода и опишите изменение поведения двигателя.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 2. | Начертить схему | 4 |  |  |
| 3. | Сборка схемы | 6 |  |  |
| 4. | Измерение трех напряжений | 7 |  |  |
| 5. | Измерение трех токов | 7 |  |  |
| 6. | Расчет сопротивления | 5 |  |  |
| 7. | Определение мощности | 5 |  |  |
| 8. | Изменение полярности включения диода | 5 |  |  |
|  | Итого: | 40 б. |  |  |

Председатель:                                                 Члены жюри:

Материальное обеспечение

1 комплект включает в себя:

1. Блок питания (переменного напряжения) с выходным напряжением не более 42 В. Рабочее напряжение-3,5 В.

2. 2 лампы накаливания (одна запасная)  с напряжением питания 3 В.

3. Два выключателя.

4. Провода.

5. Плата для сборки схемы с двигателем и патроном для лампы.

6.Коллекторный двигатель с возбуждением постоянным магнитом с напряжением 3 В, например китайский 130.

7. Мультиметр (вольтметр, амперметр).

8. Два диода с пробивным напряжением 5 в и рабочим током 1 А (один запасной).

9. Калькулятор.

10. Патрон для лампы.