Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

9 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов)

- Напишите названия основных частей задней бабки токарного станка:

Ответ:

1- _____________________________;

2- _____________________________;

3- _____________________________;

4- _____________________________;

5- _____________________________;

6- _____________________________;

7- _____________________________;

8- _____________________________;

9- _____________________________.

- Вставьте пропущенное слово:

Твердые сплавы имеют в своем составе элементы, повышающие твердость и тугоплавкость: вольфрам, молибден, титан, хром и др. Взаимодействуя в сплаве с углеродом, эти элементы образуют исключительно твердые сплавы - ___________________.

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по изготовлению ящичного углового соединения | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Чем толще боковая стенка, тем тоньше (относительно нее) делается шип, и наоборот, чем тоньше стенка, тем толще должен быть шип |  |  |
| 2. Шипы запиливают на короткой детали, а гнезда (проушины) делают на длинной |  |  |
| 3. Размер шипа (рассматривается прямое угловое ящичное соединение) должен быть не менее 1/2 толщины и не более 2х толщин стенки |  |  |
| 4. Чем шире и реже расположены шипы, тем больше прочность соединения |  |  |

- Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов:

| ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ |  |
| --- | --- |
| Вид термообработки | Определение |
| 1. Отжиг | А. Это нагрев сплава до температуры выше фазового превращения и последующее медленное охлаждение его на открытом воздухе |
| 2. Нормализация | Б. Это нагрев сплава до температуры выше фазового превращения и последующее медленное охлаждение его вместе с печью |
| 3. Закалка | В. Повторный нагрев уже закаленной стали до температуры от 150 до 700 °С с последующим охлаждением в воде, масле или на воздухе. |
| 4. Отпуск | Г. Это нагрев стали до температуры выше критических точек, выдержка при этой температуре и затем быстрое охлаждение на воздухе, в воде или масле. |

Ответ: 1- ___, 2- ___, 3- ___, 4- ___.

- Напишите в каких случаях нормализация может заменить отжиг, а в каких - закалку:

Ответ: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Что означает на чертеже обозначение размера следующего вида: Ø19 | +0,3 |
| --- | --- |
|  | +0,1 |

Ответ: ____________________________________________________

- Решите анаграмму, расставив буквы в правильной последовательности.

| КУТИРЛСН – рулонный полимерный материал с плотной бумажной основой. Применяется для отделки стен подсобных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ:

- Вид термообработки, применяемый для снижения твердости с целью облегчения при дальнейшей механической обработке стали:

- закалка,

- нормализация,

- отжиг,

- отпуск.

- О чем идет речь?

Служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки.

Ответ: ___________________________

- Дополните чертежи недостающими линиями:

- Рассчитайте скорость резания (Ѵ, м/мин) при обтачивании на токарном станке стального вала диаметром (D) 25,5 мм, если шпиндель станка делает 500 об/мин (т.е. частота вращения заготовки (n) = 500 об/мин):

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- На каком рисунке изображена правильная установка отрезного резца?

- 1,

- 2,

- 3.

- Какой размер показан на микрометре?

Ответ: ________________________________

- Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов:

| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| --- | --- |
| 1. Пеноизол | А. полимерный утеплитель стен |
| 2. Теплолит | Б. полимербетонный материал |
| 3. Техноэласт | В. Рулонный материал для кровли |

Ответ: 1- ___, 2- ___, 3- ___.

- Напишите, какой из разметочных инструментов более универсальный «малка» или «ерунок»? Объясните свой выбор.

Ответ: __________________________________________________________________________

- Для нарезания на токарно-винторезном станке наружной резьбы треугольного профиля могут применяться плашки:

- для резьбы с шагом до 1 мм,

- для резьбы с шагом до 1,5 мм,

- для резьбы с шагом до 2 мм,

- для резьбы с шагом до 2,5 мм,

- для резьбы с шагом до 3 мм.

- Нарисуйте:

- Одинарный стоячий фальцевый шов

(простой вертикальный фальц),

- Одинарный лежачий фальцевый шов

(простой горизонтальный фальц).

- На валу электродвигателя скорость вращения (n1) = 300 об/мин при диаметре ведущего шкива (D1) = 80 мм. Рассчитайте скорость вращения ведомого шкива (n2), если его диаметр (D2) = 40 мм?

Ответ: __________________________________________________________________________

- На сколько делений следует повернуть маховик вертикальной подачи на горизонтально-фрезерном станке, если необходимо установить глубину фрезерования 0,5 мм, а цена деления лимба 0,025 мм?

- 20 делений,

- 10 делений,

- 40 делений

- 4 деления.

- При последовательном соединении двух проводников:

- I = I1 + I2,

- I = I1 = I2,

- I = U1/R1+ U2/R2.

- На каком рисунке показана схема, у которой напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться между тремя лампами?

- на первом,

- на втором,

- такой схемы здесь нет.

- Вставьте пропущенные слова.

В процессе фрезерования режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение резания, то есть ____________________________________, а заготовка – поступательное движение (его называют _____________________________), перпендикулярное оси вращения инструмента.

- К энергетическим машинам относятся: (Выберите все правильные ответы)

- электрогенератор,

- токарный станок,

- ветроэлектростанция,

- электронно-вычислительные машины.

- Назовите хотя бы три примера использования лазера:

Ответ: _________________________________________________________________________

- Не способствуют усилению парникового эффекта и изменению климата: (Выберите все правильные ответы)

- тепловые электростанции,

- атомные электростанции,

- гидроэлектростанции,

- ветроэлектростанции,

- Творческое задание: Сконструируйте шкатулку

Технические условия:

- Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в эскизе.

- Составьте эскиз сиденья.

- Оборудование ___________________________________________________________________

- Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного изделия.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Предложите вид отделки данного изделия.

________________________________________________________________________________

- Учитывается дизайн готового изделия.

Эскиз