Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

8 класс

Изготовление отделочного шва с кружевом

| Задание | Материалы |
| --- | --- |
| - Выполнить отделочный шов с кружевом | - Ткань. - Кружево. - Швейные нитки. |

Последовательность выполнения задания

| № п/п | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вдоль прямого края кружева проложить машинную сборкообразующую строчку. Кружево сосборить до длины среза основной детали. |  |
| 2 | Кружево наложить изнаночной стороной на лицевую сторону основной детали и наметать вдоль срезов. |  |
| 3 | Кружево настрочить на основную деталь. Ширина шва 7 мм. |  |
| 4 | Основные детали сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать, прокладывая строчку со стороны детали, на которую настрочено кружево. Ширина шва 10 мм. |  |
| 5 | Припуски шва заутюжить в сторону верхней детали. |  |
| 6 | Верхнюю деталь настрочить на припуски шва. Ширина шва 5 мм. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество сборки на кружеве | 3 |
| 2 | Соблюдение ширины шва стачивания деталей 10±1 мм | 5 |
| 3 | Соблюдение ширины шва настрачивания деталей 5±1 мм | 5 |
| 4 | Одинаковая ширина кружева в готовом виде | 2 |
| 5 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |
| 6 | Аккуратность работы | 3 |
| 7 | Соблюдение техники безопасности | 1 |
|  | Итого | 20 |