ПАМЯТКА

по эвакуации

Основные определения

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

Эвакуационным выходом считается -  выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.

Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу.

Опасный фактор пожара - фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. К таким факторам относятся повышенная температура, задымление, изменение состава газовой среды.

Эвакуационными выходами являются выходы, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

- непосредственно;

- через коридор;

- через вестибюль (фойе);

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль (фойе);

- через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

- непосредственно в лестничную клетку или на наружную открытую лестницу;

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или наружную открытую лестницу;

- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или наружную открытую лестницу.

Эвакуация людей из зданий

с массовым пребыванием людей.

Руководитель организации, учреждения своим приказом определяет действия работников при обнаружении пожара и утверждает инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки.

Для объектов с ночным пребыванием людей  (детские сады, школы-интернаты, больницы) предусматриваеся два варианта действий при эвакуации: в дневное и ночное время.

Действия администратора (вахтера, сотрудника службы безопасности, охранника, дежурного по этажу, дежурной медсестры и т.д.) при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.):

- Включает систему оповещения людей о пожаре, путем включения громкоговорящей связи (в дошкольных учреждениях оповещается только обслуживающий персонал), звонка;

- Открывает двери эвакуационных и запасных выходов с этажей здания;

- По телефону “01” вызывает пожарную охрану, при этом называют адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию;

- Сообщает о случившемся руководителю учреждения;

- Принимает меры по эвакуации людей из здания  в безопасную зону;

- производит отключение электроэнергии, включают систему дымоудаления, останавливают работу систем вентиляции в здании;

- Принимает меры по тушению пожара используя для этих целей по-жарные краны и первичные средства пожаротушения (огнетушите-

ли, ящики с песком, бочки с водой и т.д.);

- В дальнейшем действует по указанию руководителя тушения пожа-

ра и руководителя учреждения или лица исполняющего  его

обязанности.