# КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

# ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Каждый работник предприятия, организации, учреждения обязан:

- выполнять правила и инструкции по эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности;

- уметь пользоваться первичными средствами тушения пожара, знать их назначение и принцип работы.

## 1.Пенные огнетушители предназначены для тушения различных веществ  и материалов, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОХП-10 (Рис. 1), необходимо иглой (5) прочистить спрыск (3), повернуть вверх на 180° до отказа рукоятку (2), перевернуть огнетушитель крышкой (6) вниз и направить

струю пены на очаг горения.

# Огнетушитель химически-пенный ОХП-10

1 - корпус огнетушителя;

2 - рукоятка для приведения огнетушителя в действие;

3 - спрыск для выхода пены;

4 - ручка для переноса огнетушителя;

5 - игла для прочистки спрыска;

6 - крышка огнетушителя.

Рис. 1

### 2. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 (Рис. 2) необходимо раструб (4) направить на горящий предмет, повернуть маховичок (3) вентиля (2) влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

Огнетушитель углекислотный ОУ-2

1 - корпус огнетушителя;

2 - запорный вентиль;

3 - маховичок для приведения огнетушителя в действие;

4 - раструб-снегообразователь;

5 - рукоятка для переноса огнетушителя.

Рис. 2

##### 3.   Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

##### 4.  Порошковые огнетушители предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 (Рис. 3) необходимо нажать на пусковой рычаг (3) и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку (4).

##### Огнетушитель порошковый ОП-10

1 - корпус огнетушителя;

2 - рукоятка для переноса огнетушителя;

3 - пусковой рычаг для приведения огнетушителя в действие;

4 - выкидная насадка для выхода порошка.

Рис. 3

5.Асбестовое полотно, войлок ( кошма)

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

##### 6.Песок

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.

Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

Умение своевременно и грамотно пользоваться данными средствами позволит  локализовать источник возгорания и  избежать потерь человеческого фактора и материальных средств.