Технология (девочки)

5а класс. 27.04.2020

Тема: Свободная вышивка по рисованному контуру

Для изучения темы:

Вышивка – это искусство создания на тканях узоров с помощью иглы и нитей. Прежде чем переходить к вышиванию больших сложных работ, начинающим вышивальщицам нужно «поставить руку» - научиться быстро и правильно выполнять простые швы. Если вы хорошо освоите их, то в дальнейшем у вас не возникнет проблем с освоением какой-либо техники ручной вышивки.

Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаментальным или сюжетным изображением, которое выполняется нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом.

Сегодня , мы с вами знакомимся со свободной вышивкой по рисованному контуру. Последовательность работы:

- При помощи копировальной бумаги, необходимо перевести картинку на ткань (рисунок выбираете по желанию)

- Запялить ткань в пяльцы.

- Закрепить рабочую нить (цвет нитки подобрать по своему рисунку).

- Вышить тамбурным швом по контуру рисунка.

Пяльцы – специальное приспособление для натягивания ткани при вышивании. Они бывают деревянные, металлические и пластмассовые; круглой, квадратной и прямоугольной формы.

В отличие от шитья в вышивании не принято делать узелков, оставлять на изнанке длинные петли и концы ниток. Если вышивают в две нити, то нитку, сложенную вдвое, продёргивают концами в отверстие иглы. Затем делают маленький стежок в месте начала работы и тянут нитку до тех пор, пока не останется кончик в виде маленькой петли, которая образовалась при складывании нитки вдвое. В эту петлю продевают иглу с рабочей ниткой и затягивают её. После закрепления нитки, складывают следующую петельку и, снова придерживая её, вводят иглу в точку выхода рабочей нитки и выводят её на лицевую сторону внутри этой петельки.

Образец для вышивания:

(

Домашнее задание:

- Выполни по рисованому контуру вышивку тамбурным швом.

- Работу сфотографируй  и пришли в группу WhatsApp. Укажи класс, фамилию.

Технология (девочки)

5а класс. 28.04.2020

Тема: Метка.

Для изучения темы:

Метка - обозначение принадлежности данного предмета или одежды определенному лицу. На готовых изделиях метками могут служить  вышитые инициалы или имя владельца. Для выполнения меток используют нитки, контрастирующие по цвету с тканью. Располагают обычно метки так, чтобы они не портили  внешний вид изделия. Метки можно сделать на  дополнительном кусочке ткани, который затем  пришивают к одежде.

Шрифт для вышивания монограммы выбери сама.

Самоконтроль

1. Нитка хорошо закреплена на ткани.

2. Стежки одной длины.

З. Нитка хорошо и равномерно натянута.

Домашнее задание:

- Вышить свою метку.

- Фото работы  прислать  в группу WhatsApp. Указать класс, фамилию.