Министерство образования и науки РТ

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

«Согласовано»                                                                    «Утверждаю»

На заседании                                                                        Директор  ГАПОУ «ААПК»

методической комиссии                                                    ____________     З.М.Давлетбаев

Председатель ______________  Р.Р.Яппарова                                                     29.08.2025г.

29.08.2025г.

### КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

### ПМ 03. Выполнение каменных работ

образовательной программы по профессии СПО

### 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Арск 2025

Комплект контрольно оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 08.01.27. Мастер общестроительных работ.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчики:

Файзрахманов Фагим Ибрагимович, мастер производственного обучения

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение каменных работ.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является присвоение квалификаций квалифицированного рабочего.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕПРОВЕРКЕ

  - Профессиональные и общиекомпетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

| ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. ПК 3.7. Выполнить ремонт каменных конструкций. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выбор инструментов и приспособлений. Выбор материалов и приготовление строительных растворов. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. |
| --- | --- |

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Демонстрация устойчивого интереса к будущейпрофессии |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |

| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| --- | --- |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |  |

  - «Иметь практический опыт – уметь –знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

### иметь практический опыт:

ПО 1. Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; ПО 2. Производства общих каменных работ различной сложности;

ПО 3. Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня;

ПО 4. Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;

ПО 5. Производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;

ПО 6. Контроля качества каменных работ;

ПО 7. Выполнения ремонта каменных конструкций;

### Уметь:

У 1.– Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

У 2.– Подбирать требуемые материалы для каменной кладки; У 3.- Приготавливать растворную смесь для каменной кладки; У 4.- Организовать рабочее место;

У 5. –Устанавливать леса и подмости;

У 6. – Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями;

У 7. –Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

У 8.- Читать чертежи и схемы каменных конструкций;

У 9. – Выполнять разметку каменных конструкций;

У 10. –Производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов;

У 11.-Пользоваться инструментом для рубки кирпича;

У 12.-Пользоваться инструментом для тески кирпича;

У 13.- Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками;

У 14. –Выполнять армированную кирпичную кладку;

У 15.-Производить кладку стен облегченных конструкций; У 16. –Выполнять бутовую и бутобетонную кладки; У 17. –Выполнять смешенные кладки;

У 18. –Выкладывать перегородки из различных каменных материалов; У 19. –Выполнять лицевую кладку и облицовку стен;

У 20.- Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен;

У 21. –Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;

У 22.- Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня;

У 23.- Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня;

У	24.	–Соблюдать	безопасные	условия	труда	при	выполнении	общих каменныхработ;

У 25. –производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; У 26. –Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять кладку карнизов различной сложности;

У 27. – Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку;

У 28. –Устраивать при кладке стен деформационные швы;

У 29. –Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;

У 30. –Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

У 31.- Выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;

У 32. – монтировать ригели, балки и перемычки ;

У 33.- Монтировать лестничные марши, ступени и площадки;

У 34 .-монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки,подоконники;

У 35. – выполнять монтаж панелей и плит перекрытия и покрытия;

У 36.- Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб;

У 37.-Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах и выдвижных штоках;

У 38. – производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; У 39. – соблюдать безопасные условия труда при монтаже;

У 40. – подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;

У 41. –устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; У 42. – устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;

У 43.- Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами;

У 44.- Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки;

У 45.- Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки , проверять качество материалов для каменной кладки;

У 46.- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров, и заполнениешвов;

У 47. – контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

У 48. – проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;

У 49. - выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов;

У 50. – выполнять геодезический контроль кладки и монтажа ; У 51. - выполнять разборку кладки;

У 52. – заменять разрушенные участки кладки;

У 53:-пробивать и заделывать отверстия ,борозды, гнезда и проемы; У 54 –выполнять заделку концов балок и трещин;

У 55 – производить ремонт облицовки;

### Знать:

З 1. – нормокомплект каменщика;

З 2. – виды, назначения и свойства материалов для каменной кладки;

З 3. – правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления;

З 4. – правила организации рабочего места каменщика;

З 5.  –виды лесов и подмостей ,правила их установки и эксплуатации; З 6. –способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений;

З7.– основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений;

З 8. – производственная сигнализация при выполнении такелажных работ;

З 9. – инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах;

З 10. – правила техники безопасности при выполнении каменных работ;

З 11. – правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;

З 12. – правила разметки каменных конструкций;

З 13.- общие правила кладки;

З 14. – системы перевязки кладки;

З 15. – порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;

З 16. – правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройства железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпичной кладки;

З 17. – технологию кладки стен облегченных конструкций;

3.18.- технологию бутовой и бутобетонной кладки;

3.19.-технологию смешанной кладки;

3.20.- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;

3.21.-технологию лицевой кладки и облицовки стен;

3.22.- способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой;

З. 23. – технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;

З 24. – правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;

З25.	– виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию их изготовления иустановки;

3.26.- способы и правила фигурной тески кирпича;

З 27. – технологию кладки перемычек различных видов; З 28. – технологию кладки арок, сводов и куполов;

З 29. –порядные схемы технологию кладки карнизов различной сложности; З 30. – виды декоративных кладок и технологию их выполнения;

З 31. – конструкции деформационных швов и технологию их устройства; З 32. – технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;

З 33. – особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

3 34.- способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения;

3. 35.- способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов;

З 36.- способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания;

З 37. – требования к подготовке оснований под фундаменты; З 38. – технологию разбивки фундамента;

З 39. – технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; З 40. – требования к заделке швов;

З 41. – виды монтажных соединений;

З 42. – технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; З 43. – технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников;

З 44. – технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;

З 45.- способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов;

З 46. – правила техники безопасности;

З 47. – назначение и видыгидроизоляции;

З 48. – виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; З 49. – технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов;

З 50.- способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами;

З 51. – правила выполнения цементной стяжки;

З 52. – требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; З 53. – размеры допускаемых отклонений;

З 54. – порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; З 55. – порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;

З 56. – основы геодезии;

З 57. – ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;

З 58. – способы разборки кладки;

З 59. – технологию разборки каменных конструкций, способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;

З 60. – технологию заделки балок и трещин различной ширины;

З 61. –технологию усиления и подводки фундаментов; З 62. –технологию ремонта облицовки.

- Формыконтроляиоцениванияэлементовпрофессиональногомодуля

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 03.01. Технология каменных работ. | Экзамен | Защита лабораторных и практических работ. Оценка выполнения тестовых заданий. Защита рефератов. Контроль выполнения домашних и самостоятельных работ. |
| МДК 03.02. Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий. |  |  |
| УП.03.01. Учебная практика | Дифференцированный зачет | Экспертная оценка выполнения проверочных заданий по учебной практике. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. |
| УП.03.02. Учебная практика | Дифференцированный зачет | Экспертная оценка выполнения проверочных заданий по учебной практике. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. |
| ПП.03 Производственная практика | Дифференцированный зачет | Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики. |
| ПМ.03 Выполнение каменных работ | Экзамен (квалификационный) |  |

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

3.1. Задания для оценки освоения МДК 03.01. Технология каменных работ, МДК

### 03.02. Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий Вариант № 1.

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания

- Необходимо выполнить кирпичную кладку стен толщиной 2 кирпича средней сложности по многорядной системе перевязки швов с последующей отделкой лицевой поверхности двухэтажного дома размером 10х10 м при высоте потолка 3м.

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в материалах. Б) Подберите инструменты и инвентарь.

В) Выберите способ кладки.

Г) Укажите последовательность выполнения кладки. Д) Опишите способы проверки качества кладки.

Е) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и безопасным условиям труда.

- Составьте	технологическую	последовательность	монтажа	ленточного фундамента кирпичного здания с последующейгидроизоляцией.

- Дайте рекомендации по выполнению кладкипилястр.

- Как быть, если в кирпичной стене появиласьтрещина?

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операции составлены в правильной технологической последовательности. Профессионально подобраны инструменты и приспособления, перечислены основные требования безопасности работы. Точно определён объём работ и потребность в материалах. | ЕНиР. Е3. ГОСТ9533-81 ГОСТ31108- 2003 СП 12-135- 2003 СНиП 3.01.01-85 |  |
| 2. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности | ГОСТ 13015- 2003 ЕНиР. Е4. СНиП 3.04.03-85 |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации кладки пилястр. | ЕНиР. Е3. |  |
| 4. | Профессионально определен вид дефекта, причины его появления и способов его устранения. | ЕНиР. Е3. |  |
| Оценка |  |  |  |

Вариант 2:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания:

- Необходимо выполнить кладку двухэтажного кирпичного дома размером 8х8м при высоте потолка 3м толщиной стен 2,5 кирпича подрасшивку.

А) Определите объем работ и рассчитайте потребность в необходимых материалах, инструментах.

Б) Выберите способ кладки.

В) Укажите технологическую последовательность выполнения кладки. Г) Опишите способы проверки качества кладки.

Д) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и безопасным условиям труда.

- Составьте  технологическую последовательность монтажа	блоков стен подвала кирпичного здания с последующейгидроизоляцией.

- Выявите особенности выполнения кладкинапуска.

- Как быть, если на облицованной кирпичной стене появились видимые дефекты?

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операции составлены в правильной технологической последовательности. Профессионально подобраны инструменты и приспособления, перечислены основные требования безопасности работы. Точно определён объём работ и потребность в материалах. | ЕНиР. Е3 .ГОСТ9533-81 ГОСТ31108- 2003 СП 12-135- 2003 СНиП 3.01.01- 85 |  |
| 2. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности | ГОСТ 13015- 2003 ЕНиР. Е4.1. .СНиП 3.04.03- 85 |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации кладки напуска. | ЕНиР. Е3. |  |
| 4. | Профессионально определен вид дефекта, причины его появления и способов его устранения. | ЕНиР. Е3. |  |
| Оценка |  |  |  |

Вариант 3:

Проверяемые результаты обучения:

### Текст задания:

  - Необходимо выполнить кладку столба высотой 900 мм сечением 2х2 кирпича сармированием.

А) Определите объем работ и потребность в материалах и инструментах.

Б) Выберите способ кладки.

В) Разработайте технологическую последовательность кладки. Г) Предложите способы проверки качества кладки

Д) Дайте рекомендации по организации рабочего места и безопасным условиям труда

  - Составьте технологическую последовательность монтажа гипсобетонных перегородок с выполнением гидроизоляции в кирпичном здании.

  - Дайте рекомендации по выполнению кладкисандрика.

  - Как соединить старую кладку сновой.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операции составлены в правильной технологической последовательности. Профессионально подобраны инструменты и приспособления, перечислены основные требования безопасности работы. Точно определён объём работ и потребность в материалах. | ЕНиР. Е3. ГОСТ9533-81 ГОСТ31108- 2003 СП 12-135- 2003 СНиП 3.01.01- 85 |  |
| 2. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности | ГОСТ 13015- 2003 СНиП 3.04.03.- 85 ЕНиР Е4.1. |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации кладки сандрика. | ЕНиР. Е3. |  |
| 4. | Профессионально выбраны способы выполнения. | ЕНиР. Е3. |  |
| Оценка |  |  |  |

Вариант 4:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- Необходимо выполнить кладку отдельно стоящей арки шириной пролета 1000 мм, высотой подъема 250 мм, толщиной 1,5 кирпича.

А)	Определить	объем	работ	и	потребность	в	материалах	и инструментах.

Б) Обосновать выбранный способ кладки, правила заполнения швов.

В) Разработать технологическую последовательность кладки. Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда.

- Составьте технологическую последовательность монтажа плит перекрытия кирпичного здания.

- Дайте рекомендации по выполнению кладкирустов.

- Укажите способы восстановления нарушенных участков горизонтальной гидроизоляции.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операции составлены в правильной технологической последовательности. Профессионально подобраны инструменты и приспособления, перечислены основные требования безопасности работы. Точно определён объём работ и потребность в материалах. | ЕНиР. Е3 ГОСТ9533-81. ГОСТ31108- 2003 СП 12-135- 2003 СНиП 3.01.01- 85 |  |
| 2. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности | ГОСТ 13015- 2003 СНиП 3.04.03.- 85 ЕНиР Е4.1. |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации кладки рустов. | ЕНиР. Е3. . |  |
| 4. | Профессионально определен вид дефекта, причины его появления и способы устранения. | ЕНиР. Е3 СНиП 3.04.03- 85. |  |
| Оценка |  |  |  |

Вариант 5:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- Необходимо выполнить колодцевую кладку стены толщиной 510 мм, длиной 6м, высотой 5м.

А)	Определите	объем	работ	и	потребность	в	материалах	и инструментах.

Б) Обоснуйте выбор способа кладки.

В) Объясните специфические особенности выполнения данного видакладки.

Г) Поясните требования к качеству кладки.

Д) Укажите организацию работ и безопасные условия труда.

- Обоснуйтеособенностимонтажалестничныхмаршейкирпичныхзданий.

- Дайтерекомендацииповыполнениюкладкипоясков.

- Составьте	технологическую	последовательность	восстановления вертикальной гидроизоляциистен.

### Критерииоценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операции составлены в правильной технологической последовательности. Профессионально подобраны инструменты и приспособления, перечислены основные требования безопасности работы. Точно определён объём работ и потребность в материалах. | ЕНиР. Е3. ГОСТ9533-81 ГОСТ31108- 2003 СП 12-135- 2003 СНиП 3.01.01- 85 |  |
| 2. | Профессионально обоснован выбор применяемойтехнологии. | ГОСТ 13015- 2003 СНиП 3.04.03.- 85 ЕНиР Е4.1 |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации кладки поясков. | ЕНиР. Е3. . |  |
| 4. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности. | ЕНиР. Е3. СНиП3.04.03- 85 |  |
| Оценка |  |  |  |

Вариант 6:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- В кирпичной стене толщиной 1,5 кирпича обнаружена широкая трещина.

А) Укажите возможные причины возникновения дефекта.

Б)	Составьте	технологическую	последовательность	устранения дефекта.

В) Подберите инструмент выполнения задания.

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда.

- Укажите особенности монтажа лестничных площадок кирпичныхзданий.

- Дайте рекомендации по выполнению кладкикарнизов.

- Обоснуйте требования к качеству оклеечнойгидроизоляции.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия |  | Нормативный документ |  | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профессионально определены |  | ГОСТ 31108- |  |  |
|  | причины появления дефекта, |  | 2003 |  |  |
|  | составлена технологическая |  | ГОСТ 9533-81 |  |  |
|  | последовательность ремонтных работ, |  | ЕНиР Е3 |  |  |
|  | правильно подобран инструмент, даны |  |  |  |  |
|  | пояснения к организации работ и |  | СП 12-135-2003 |  |  |
|  | безопасным условиям труда. |  |  |  |  |
|  |  |  | СНиП 3.01.01- |  |  |
|  |  |  | 85 |  |  |
| 2. | Профессионально дано объяснения применяемой технологии монтажа. |  | ЕНиР. Е4. 1. ГОСТ 13015- 2003 |  |  |
| 3. | Полно и технологично рекомендации кладки карнизов. | даны | ЕНиР. Е3. |  |  |
| 4. | Профессионально обоснованы выдвинутые требования к качеству. |  | СНиП 85 | 3.04.03- |  |
| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |

Вариант 7:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- Необходимо выполнить кладку бутовых фундаментов толщиной 80 см. глубиной 1м способом “подлопатку”.

А)	Определите	объём	работ	и	рассчитайте	потребность	в материалах,инструментах.

Б)	Составьте	последовательность	выполнения	технологических операций.

В) Опишите способы контроля качества кладки.

Г) Дайте рекомендации по выполнению гидроизоляционных работ.

Д)	Перечислите	основные	требования	организации	работ	и обеспечению безопасных условий труда.

- Обоснуйте	технологическую	 последовательность	монтажакрупнопанельных	перегородок кирпичныхзданий.

- Дайте рекомендации по выполнению кладки стен снишами.

- Как быть, если при устройстве фундамента сделаны расчетныеошибки.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия |  | Нормативный документ |  | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профессионально определены |  | ГОСТ 31108- |  |  |
|  | причины появления дефекта, |  | 2003 |  |  |
|  | составлена технологическая |  | ЕНиР Е3 |  |  |
|  | последовательность ремонтных работ, |  |  |  |  |
|  | правильно подобран инструмент, даны |  | СП 12-135-2003 |  |  |
|  | пояснения к организации работ и |  | ГОСТ 9533-81 |  |  |
|  | безопасным условиям труда. |  |  |  |  |
|  |  |  | СНиП 3.01.01- |  |  |
|  |  |  | 85 |  |  |
| 2. | Профессионально дано объяснения применяемой технологии монтажа. |  | ЕНиР. Е4. 1. ГОСТ 13015- 2003 |  |  |
| 3. | Полно и технологично рекомендации кладки карнизов. | даны | ЕНиР. Е3. |  |  |
| 4. | Профессионально обоснованы выдвинутые требования к качеству. |  | СНиП 85 | 3.04.03- |  |
| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |

Вариант 8:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- В	кирпичной   стене	толщиной 2,5	кирпича	обнаружена	тонкая трещина.

А) Предложите свой способ устранения дефекта.

Б) Обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации.

В) Подберите инструменты и материалы для выполнения данной  задачи.

Г)	Разработайте	технологическую	последовательность	выполнения ремонтныхработ.

- Составьте технологическую последовательность монтажа железобетонной перемычки.

- Дайте рекомендации по выполнению кладкипилонов.

- Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении гидроизоляции.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профессионально выбран и обоснован способ устранения дефекта, составлена технологическая последовательность операций выполнения ремонтных работ. | ЕНиР. Е3. ГОСТ31108-2003 ГОСТ 31189- 2003 |  |
|  | Правильно подобраны инструменты и инвентарь. | ГОСТ 9533-81 |  |
|  | Дано пояснение организации работи безопасных условий труда при ремонтныхработах. | СНиП 3.01.01-85 СП 12-135-2003 |  |
| 2. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности. | ГОСТ 13015- 2003 ЕНиР Е4.1 |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации по кладке пилонов. | ЕНиР Е3. |  |
| 4. | Деловито перечислены требования безопасности труда при выполнении гидроизоляции. | СНиП 3.04.03-85 СП 12-135-2003 |  |
| ОЦЕНКА |  |  |  |

Вариант 9:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- Необходимо выполнить декоративную кладку двухэтажного коттеджа размером 10х10м, высотой потолка 3м,толщиной стены510мм.

А) Подберите вид декоративной кладки и обоснуйте свой выбор. Б) Подсчитайте необходимое количество материалов.

В) Разработайте технологический процесс кладки.

Г) Перечислите основные требования организации рабочего места и безопасных условий труда.

- Разработайте	технологический	процесс	монтажа	конструкций балкона в кирпичномздании.

- Дайте рекомендации по выполнению кладкиполуколонн.

- Как быть, если швы кирпичной кладки выветрились на большуюглубину.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профессионально выбран вид декоративной кладки, составлен технологический процесс выполнения. | ЕНиР Е3. |  |
|  | Правильно рассчитано необходимое количество строительного материала | ЕНиР. Е3 ГОСТ 31108-2003. |  |

|  | Дано пояснение организации работи безопасных условий труда при выполненииработ. | СНиП 3.01.01- 85 СП 12-135-2003 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Операции составлены в правильной технологическойпоследовательности. | ГОСТ 13015-2003 СНиП 3.04.01- 85ЕНиР Е4.1 |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации по кладкеполуколонн. | ЕНиР Е3. |  |
| 4. | Профессионально предложены способы устранения дефекта. | ЕНиР. Е3. |  |
| ОЦЕНКА |  |  |  |

Вариант 10:

Проверяемые результаты обучения:

Текст задания.

- Необходимо выполнить облицовку кладки изделиями изпенобетона.

А) Обоснуйте применение данного вида облицовки.

Б) Определите объем работ и подсчитайте необходимое количество материалов.. В)	Составьте	последовательность	выполнения	технологических операций.

Г) Перечислите требования к качеству выполнения работ.

Д)	Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и соблюдении безопасных условийтруда.

- Разработайте технологическую последовательность процесса	монтажа	плит перекрытияподвальногопомещенияспоследующейгидроизоляцией.

- Дайте рекомендации по выполнению кладкиэркеров.

- Предложите	способ	усиления	кирпичной	перемычки	с	одиночными трещинами.

### Критерии оценки:

| № | Наименование критерия | Нормативный документ | Отметка о соответстви и |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профессионально обосновано применение данного вида облицовки, подсчитан объем работ и необходимое количество материалов. | ЕНиР Е3. ГОСТ31188-2003 |  |
|  | Операции технологического процесса находятся в правильной последовательности. | ЕНиР Е3. |  |
|  | Даны рекомендации по организации работ и безопасным условиям труда. | СНиП 3.04.01-85 СП 12-135-2003 |  |
| 2. | Операции находятся в правильной технологическойпоследовательности. | ГОСТ 13015-2003 ЕНиР Е4.1 СНиП 3.04.03-85 |  |
| 3. | Полно и технологично даны рекомендации по кладке эркеров. | ЕНиР Е3 |  |
| 4. | Профессионально выбран способ | ЕНиР Е 3. |  |

|  | устранения дефекта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЦЕНКА |  |  |  |

4.Оценка по учебной и производственной практике

  - Общиеположения

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации в которой проходила практика либо на основании результатов проверочных комплексных работ, если практика проходила в учебной мастерской.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

## 5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

  - Общиеположения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Выполнение каменных работ по профессии СПО 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Экзамен включает: выполнение практического задания, представление портфолио, защиту отчета по практике.

Итогом экзамена является присвоение квалификации квалифицированного рабочего.

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения основного вида деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.

### ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля Выполнение каменных работ

по профессии СПО Мастер общестроительных работ

код профессии 08.01.27

### Профессиональные компетенции:

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Вариант № 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться	материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методическойлитературой.

Время выполнения задания – 180 минут

### Задание

Выполнить кладку стены длинной 3м, толщиной в 1,5 кирпича с расшивкой швов и оставлением штроб с обеих сторон, объемом 1м3 (300 полуторных кирпичей).

### Вариант № 2Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться	материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методическойлитературой.

Время выполнения задания – 180 минут

### Задание

Выполнить	кладку	в	кирпич	канализационного	круглого	колодца диаметром 1 метр в объеме 0,5м3 (150 полуторныхкирпичей).

### Вариант № 3Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться	материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методическойлитературой.

Время выполнения задания – 180 минут

### Задание

Выполнить кладку в 2 кирпича арочной перемычки, объемом 0,33м3 (100 полуторных кирпичей).

### Вариант № 4Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться	материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методическойлитературой.

Время выполнения задания – 180 минут

### Задание

Выполнить кладку дымовых и вентиляционных каналов по многорядной системе перевязки в стене длинной 2м и толщиной в 2,5 кирпича, объемом 1м3 (300 полуторныхкирпичей).

### Вариант № 5Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться	материалами, инструментами, нормативно- технической документацией и методическойлитературой.

Время выполнения задания – 180 минут

### Задание

Выполнить кладку прямого угла при толщине стены в 2 кирпича по однорядной системе перевязки, объемом 1м3 (300 полуторных кирпичей).

### III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося –5

Время выполнения задания - 180 минут

### Оборудование:

Материалы,	инструменты	и	оборудование	мастерской	для	выполнения каменныхработ.

### Литература для обучающегося:

- Каменщик. Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ/ М.П. Журавлев, П.А. Лапшин. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 416 с. (Начальное профессиональноеобразование)

- Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы. Уч. пос. НПО – М.:ИЦ

«Академия» 2014.

- Общестроительные работы: Наглядное пособие / Сост. И.И.Чичерин, Н.И. Чичерин. – М.: ИЦ «Академия»,2004.

- Организация и технология строительных каменных работ: практические основы профессиональной деятельности [Текст]: Учеб. пособие/ Л.Н. Борилова, А.В. Исправникова, Л.В. Кузнецова, О.В.Ожиганова, Г.В. Ткачева – М.: Академкнига/ Учебник, 2015. -176 с.: ил. - [начальное профессиональноеобразование].

### Методические пособия:

- Академкнига/Учебник, 2015. – 176с.

- Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: учеб. Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс,2000.

- Организация и технология строительных отделочных работ: практические основы профессиональной деятельности: Учеб. Пособие НПО / А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: Отделочные работы. Москва «Вече»2012г.

- Ремонт своими руками. А. Карпенко. АСТ Астрель Москва2012г.

### Справочная литература:

Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия «Справочники». – Ростов н/Д: Феникс, 2012.

- 30 Проектов евроремонта Гари Лорд Ростов-на-Дону «Феникс»2005г

- Интерьер	квартиры	и	евро	ремонт	Е.Ю.Крутских,	Д.В.Литвинов, Н.Г.Новосад. ООО «Агентство прав У- Фактория,2016г.»

- Евроремонт без лишних затрат М.П.Смирнова ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009г. ООО «Наука – Пресс»,2007г.

1000 профессиональных советов по строительству и евроремонту. 2003г. СНиП 12-01-2

- 004 «Организация строительства».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающиеконструкции».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочныепокрытия».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП	12-04-2002	«Безопасность	труда	в	строительстве.	Часть	2. Строительноепроизводство».

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общиеположения».

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общиетребования».

- ГОСТ	12.4.011-89	«ССБТ.	Средства	защиты	работающих.	Общие требования иклассификация».

- ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Техническиеусловия».

- ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методыиспытаний».

- ГОСТ 7210-75 «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия».

- ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Техническиеусловия».

- ГОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Техническиеусловия».

- ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Техническиеусловия».

- ГОСТ	11042-90	«Молотки	стальные	строительные.	Технические условия».

- ГОСТ 19596-87 «Лопаты. Техническиеусловия».

- ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Техническиеусловия».

- ГОСТ 25782-90 «Правила, терки и полутерки. Техническиеусловия».

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие техническиеусловия».

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

- СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

- ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М.,2001.

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РоссийскойФедерации.

- ЕниР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. СборникЕ3

- ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования ихранения

- ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие техническиеусловия

- ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Техническиеусловия

- ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные.Классификация

- ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Техническиеусловия

- СНиП3.01.01-85	(с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного производства

- СНиП3.03.01-87	Несущие и ограждающиеконструкции

- СНиП3.04.01-87	Изоляционные и отделочныепокрытия

- СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

- Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охранетруда.

- ЕниР Сборник Е3Каменные работы

- ЕниР Сборник Е4 выпуск 1 Монтаж сборных и  устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1.Здания и промышленныесооружения

- ЕниР Е25 Сборник 25 Такелажныеработы

### КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Вариант 1

Таблица10

| Задание № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ3749-77 ГОСТ7210-75 ГОСТ7502-98 ГОСТ9416-83 ГОСТ9533-81 ГОСТ11042-90 ГОСТ19596-87 ГОСТ25782-90 |  |
| 2 | Организация рабочего места | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СП55-101-2000. |  |
| 3 | Проверка подготовленности материалов для выполнения задания | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 |  |
| 4 | Раствор приготовлен с соблюдением технологических требований | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 |  |
| 5 | Способы устранения дефектов кирпичной кладки использованы | ЕниР. Е3. |  |

| 6 | Подсчет объема работ выполнен | ЕниР. Е3. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Техника безопасности при выполнении работ соблюдена | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001Ч.1. СНиП 12-04-2002Ч.2. |  |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 8 | Кирпичная кладка стены | ЕниР. Е3. |  |
| 9 | Выполнение требований строительных норм и правил к качеству каменной кладки (ровность, вертикальность) | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕниР. Е3. |  |

| Задание № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ3749-77 ГОСТ7210-75 ГОСТ7502-98 ГОСТ9416-83 ГОСТ9533-81 ГОСТ11042-90 ГОСТ19596-87 ГОСТ25782-90 |  |
| 2 | Организация рабочего места | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СП55-101-2000. |  |
| 3 | Проверка подготовленности материалов для выполнения задания | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 |  |
| 4 | Раствор приготовлен с соблюдением технологических требований | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 |  |
| 5 | Способы устранения дефектов кирпичной кладки использованы | ЕниР. Е3. |  |
| 6 | Подсчет объема работ выполнен | ЕниР. Е3. |  |
| 7 | Техника безопасности при выполнении работ соблюдена | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001Ч.1. СНиП 12-04-2002Ч.2. |  |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 8 | Кирпичная кладка колодца | ЕниР. Е3. |  |
| 9 | Выполнение требований строительных норм и правил к качеству каменной кладки (ровность, вертикальность) | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕниР. Е3. |  |

| Задание № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ3749-77 ГОСТ7210-75 ГОСТ7502-98 ГОСТ9416-83 ГОСТ9533-81 ГОСТ11042-90 ГОСТ19596-87 ГОСТ25782-90 |  |
| 2 | Организация рабочего места | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СП55-101-2000. |  |
| 3 | Проверка подготовленности материалов для выполнения задания | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 |  |
| 4 | Раствор приготовлен с соблюдением технологических требований | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 |  |
| 5 | Способы устранения дефектов кирпичной кладки использованы | ЕниР. Е3. |  |
| 6 | Подсчет объема работ выполнен | ЕниР. Е3. |  |
| 7 | Техника безопасности при выполнении работ соблюдена | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001Ч.1. СНиП 12-04-2002Ч.2. |  |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 8 | Кирпичная кладка арочной перемычки | ЕниР. Е3. |  |
| 9 | Выполнение требований строительных норм и правил к качеству каменной кладки (ровность, вертикальность) | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕниР. Е3. |  |

| Задание № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ3749-77 ГОСТ7210-75 ГОСТ7502-98 ГОСТ9416-83 ГОСТ9533-81 |  |

|  |  | ГОСТ11042-90 ГОСТ19596-87 ГОСТ25782-90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организация рабочего места | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СП55-101-2000. |  |
| 3 | Проверка подготовленности материалов для выполнения задания | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 |  |
| 4 | Раствор приготовлен с соблюдением технологических требований | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 |  |
| 5 | Способы устранения дефектов кирпичной кладки использованы | ЕниР. Е3. |  |
| 6 | Подсчет объема работ выполнен | ЕниР. Е3. |  |
| 7 | Техника безопасности при выполнении работ соблюдена | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001Ч.1. СНиП 12-04-2002Ч.2. |  |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 8 | Кирпичная кладка стены | ЕниР. Е3. |  |
| 9 | Выполнение требований строительных норм и правил к качеству каменной кладки (ровность, вертикальность) | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕниР. Е3. |  |

| Задание № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно- техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1 | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ3749-77 ГОСТ7210-75 ГОСТ7502-98 ГОСТ9416-83 ГОСТ9533-81 ГОСТ11042-90 ГОСТ19596-87 ГОСТ25782-90 |  |
| 2 | Организация рабочего места | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СП55-101-2000. |  |
| 3 | Проверка подготовленности материалов для выполнения задания | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 |  |
| 4 | Раствор приготовлен с соблюдением технологических требований | ГОСТ 28013-98 СП 82-101-98 ГОСТ 23732-79 |  |

| 5 | Способы устранения дефектов кирпичной кладки использованы | ЕниР. Е3. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Подсчет объема работ выполнен | ЕниР. Е3. |  |
| 7 | Техника безопасности при выполнении работ соблюдена | ГОСТ 12.4.011-89 СНиП 12-03-2001Ч.1. СНиП 12-04-2002Ч.2. |  |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 8 | Кирпичная кладка прямого угла | ЕниР. Е3. |  |
| 9 | Выполнение требований строительных норм и правил к качеству каменной кладки (ровность, вертикальность) | СНиП 12-01-2004 СНиП 3.03.01-87 СНиП 3.04.01-87 ЕниР. Е3. |  |

Результаты оценки сформированности компетенций

| Освоенные ПК и ОК | Показатели оценки результата | Оценка (нужное обвести) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. | Организация рабочего места. | Да Нет |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. | Да Нет |
|  | Выбор инструментов. | Да Нет |
|  | Выбор материалов и приготовление строительных растворов. | Да Нет |
|  | Выполнение приемов работ. | Да Нет |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. | Да Нет |

  - Защита портфолио (если включено в экзамен(квалификационный))

    - Составпортфолио

Обязательные документы:

    - первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, годрождения);

    - аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ (характеристика деятельности обучающегося во время выполнения практических и лабораторныхработ);

    - сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК;

    - сводная ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального цикла;

    - аттестационный лист по учебной практике (характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики);

    - аттестационный лист по производственной практике (характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственнойпрактики);

    - протоколы спортивных соревнований (дляюношей);

    - дневник производственнойпрактики;

    - ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанных спрофессией.

    - характеристика спредприятия

Дополнительные материалы:

    - грамоты,	дипломы,	свидетельства,	удостоверения,	сертификаты	и другие документы, демонстрирующие высокую результативностьВПД;

    - рекомендательныеписьма.

    - отзывы о выполненииработ.

    - Критерииоценки	Таблица

| № | Коды проверяемых компетенций | Показатель оценки результата | Документ портфолио |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПК 3.1. |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; аттестационный лист по учебной практике; аттестационный лист по производственной практике; дневник производственной практики; ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанныхспрофессией; характеристика спредприятия. |

| 2. | ПК 3.3. |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; аттестационный лист по учебной практике; аттестационный лист по производственной практике; дневник производственной практики; ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанныхспрофессией; характеристика спредприятия. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ПК 3.4. |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; аттестационный лист по учебной практике; аттестационный лист по производственной практике; дневник производственной практики; ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанныхспрофессией; характеристика спредприятия. |
| 4. | ПК 3.5. |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; аттестационный лист по учебной практике; аттестационный лист по производственной практике; дневник производственной практики; ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанныхспрофессией; характеристика спредприятия. |
| 5. | ПК 3.6. |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; аттестационный лист по учебной практике; аттестационный лист по производственной практике; дневникпроизводственной практики; ведомость об участии обучающихся группы в |

|  |  |  | профессиональных декадах и мероприятиях, связанных с профессией; характеристика с предприятия. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | ПК 3.7. |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; аттестационный лист по учебной практике; аттестационный лист по производственной практике; дневник производственной практики; ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанныхспрофессией; характеристика спредприятия. |
| 7. | ОК 1 |  | ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанных с профессией; характеристика с предприятия; отзывы о выполнении работ |
| 8. | ОК 2 |  | аттестационный лист выполнения практическихилабораторныхработ; сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК; сводная ведомость оценок по дисциплинам общепрофессиональногоцикла |
| 9. | ОК 3 |  | характеристика спредприятия |
| 10. | ОК 4 |  | характеристика спредприятия |
| 11. | ОК 5 |  | характеристика спредприятия |
| 12. | ОК 6 |  | характеристика спредприятия |
| 13. | ОК 7 |  | характеристика спредприятия |
| 14. | ОК 8 |  | протоколы спортивных соревнований(для юношей); |
| 15. | ОК 9 |  | ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанных с профессией; характеристика с предприятия; отзывы о выполнении работ |
| 16. | ОК 10 |  | ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанных с профессией; характеристика с предприятия; отзывы о выполнении работ |
| 17. | ОК 11 |  | ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях, связанных с профессией; характеристика с предприятия; отзывы о выполнении работ |