Задание. Выполнить  конспект, просмотреть

примеры решения задач. Затем приступить к решению задач.

Выполненную работу сфотографируйте и пришлите на Zaitseva01.1958@mail.ru

ТСП 44 Урок  83-84

Тема: Последовательное  соединение проводников. Параллельное соединёние проводников?

Последовательное соединение – соединение, при котором конец первого проводника соединяют с началом второго, конец второго – с началом третьего и т.д.

Учитель демонстрирует опыты с цепью с последовательно соединёнными лампочками.

Обсуждается вопрос: Чему рано общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников?

Обсуждается вопрос: Как найти сопротивление n последовательно соединённых одинаковых проводников?

Обсуждается параллельное соединение проводников.

Параллельное соединение – соединение, при котором начала всех проводников присоединяются к одной точке цепи, а их концы к другой.

Учитель демонстрирует опыты с цепью с параллельно соединёнными лампочками.

Обсуждается вопрос: Чему рано общее сопротивление цепи при параллельном соединении проводников?

Обсуждается вопрос: Как найти сопротивление n параллельно соединённых одинаковых проводников?

Пример последовательного соединения: гирлянда.

Пример параллельного соединения: потребители в жилых помещениях.

делают выводы:

сила тока в цепи при последовательном соединении проводников в любых частях цепи одинакова: I = I1 = I2

общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на каждом участке: U = U1 + U2

С помощью закономерностей и закона Ома для участка цепи выводится формула для общего сопротивления проводников: R = R1 + R2.

R = nR1

Учащиеся делают выводы:

cила тока в неразветвлённой цепи равна сумме токов в разветвлениях: I = I1 + I2

напряжение на каждом из параллельно соединённых проводников одинаково: U = U1 = U2

С помощью закономерностей и закона Ома для участка цепи выводится формула для общего сопротивления проводников: , .

R =

Выделяют преимущества и недостатки соединений Последовательное – защита цепей от перегрузок: при увеличении силы тока выходит из строя предохранитель, и цепь автоматически отключается. При выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные.

Параллельное – при выходе из строя одного из элементов соединения, остальные действуют. При включении элемента с меньшим возможным напряжением в цепь элемент перегорит.

Закрепление

Решение задач

Задача № 1.

a) U = 20B,R=10Om,I-?

б) I=10A,R = 5Om, R-?

в) I = 5A,U=15B,R-?

Задача №2.В электрическую цепь включены последовательно резистор сопротивлением 5 Ом и две электрические лампы сопротивлением 500 Ом. Определите общее сопротивление проводника.

Задача №3