17.04.2020 г. Переписать всю тему. Будьте внимательней, после темы – Сварочный пост, далее идёт тема – Оборудование сварочного поста, там нужно всё переписать и перечертить.

Выполненные задания скидывать на электронную почту malykhgylnaz@mail.ru, желательно в тот же день, подписывать отправленный документ своей фамилией.

Тема: Сварочный пост и его виды

Рабочее место сварщика – это сварочный пост, который оснащён необходимым инструментом и оборудованием для выполнения работ. В зависимости от условий работы сварочные посты могут быть стационарными или передвижными.

Стационарные посты предназначены для работ, которые выполняются в специально оборудованных цехах, мастерских и т.д. Сварочные посты располагаются в специальных кабинах площадью не менее 2*2,5 м2 каждая и высотой не менее 2 м. В качестве материала для стен используют тонколистовую сталь или несгораемые материалы. Стены окрашивают в светлые тона огнестойкой краской, хорошо поглощающей ультрафиолетовые лучи сварочной дуги. Полы в кабинах настилают из огнеупорного материала: кирпича или бетона.

К сварочным постам такого типа предъявляется ряд требований:

- Хорошее освещение: желательно комбинировать дневное и искусственное.

- Площадь такой кабины не должна быть меньше трех квадратных метров, а высота стен должна превышать два метра.

- Стол для проведения работ сидя должен быть высотой 50-60 сантиметров, а для работы стоя – примерно 90 сантиметров.

- Крышка у стола должна быть площадью в один квадратный метр. Ее делают из стали (толщина 1,5-2 сантиметра) или чугуна (2,5 сантиметра).

- К столу обязательно прикрепляется токопроводящий кабель от источника питания.

- В кабине обязательно должны быть карманы (или специальные ящики из негорючих материалов), предназначенные для электродов, инструментов, документации, отходов.

- Обязательно производить заземление всего оборудования.

- Пол, под ногами сварщика, должен быть устлан резиновым ковриком.

Сварочный пост комплектуется: источником питания, электрододержателем, сварочными проводами, зажимами для токопроводящего провода, сварочным щитком с защитными светофильтрами.

Такое рабочее место может быть оборудовано для сварки малогабаритных предметов.

Второй вид – передвижной сварочный пост. Он может понадобиться для проведения сварки изделий больших размеров. Обычно такие посты оборудуются на производственных участках. Они также, как и стационарные посты, имеют всю необходимую защиту и оборудование.

Оборудование сварочного поста