## 23.04.2020 г. Переписать всю тему в тетрадь и расшифровать ИП.

Выполненные задания скидывать на электронную почту malykhgylnaz@mail.ru, желательно в тот же день, подписывать отправленный  документ своей фамилией. Оценки выставляются за вашу проделанную работу.

Тема: Классификация источников питания сварочной дуги

ИП дуги классифицируют по признакам:

- роду тока – источники переменного тока (трансформаторы) и постоянного тока (преобразователи, выпрямители, инверторы);

- по внешней характеристике: крутопадающими, жёсткими, возрастающими, пологопадающими;

- по числу одновременно питаемых постов – однопостовые и многопостовые;

- по способу установки – стационарные и передвижные;

- по назначению: ИП для РДС, автоматической и механизированной сварки под флюсом, сварки в защитных газах и т.д.

Обозначение оборудования состоит из буквенной и цифровой частей.

Первая буква – наименование изделия (А – агрегат, В – выпрямитель, П – преобразователь, Т – трансформатор, Г – генератор, У – установка).

Вторая буква – Д –дуговая, П – плазменная.

Третья буква – способ сварки (Г – в защитных газах, Ф – под флюсом, У – универсальные источники), отсутствие буквы обозначает для РДС.

Четвёртая буква – М – многопостовая сварка, И – импульсная, Б – с бензиновым двигателем, Д – с дизелем.

2 первые цифры после букв – номинальный ток в тысячах ампер

Следующие 2 цифры – регистрационный номер изделия.

Следующие буквы – климатическое исполнение (для умеренного тока – У, тропического – Т, холодного климата - Х).

Следующая цифра – категория размещения, т.е., помещение для которого предназначено оборудование (1 – на открытой площадке, 2 – прицепы, кузова автомобилей, 3 – помещение с естественной вентиляцией, 4 – с отоплением и принудительной вентиляцией, 5 – помещения с повышенной вентиляцией.

Расшифровать источник питания: ВДГМ-1601 Т2.