## 30.04.2020 г. Переписать всю тему в тетрадь

Выполненные задания скидывать на электронную почту malykhgylnaz@mail.ru, желательно в тот же день, подписывать отправленный  документ своей фамилией. Оценки выставляются за вашу проделанную работу.

Тема: Инверторные источники питания

Чем отличается источник питания на постоянном токе и на переменном?

Аппарат на переменном токе очень прост: он собирается из понижающего трансформатора и специального механизма, который регулирует силу сварочного тока. Аппарат на постоянном токе более технологичен. Его основные компоненты — это понижающий трансформатор, устройство, выпрямляющее ток (выпрямитель), которое преобразовывает поступающий переменный ток в постоянный, и устройство, регулирующее силу тока. Соответственно, здесь сварка ведется на постоянном токе. Сварка постоянным током предпочтительнее, поскольку аппараты на постоянном токе намного компактнее и проще в применении, они технологичнее. Сварка переменным током сложнее и характеризуется нестабильностью горения дуги.

Инверторные источники питания на данный момент считаются самыми технологичными и распространенными. Это сложные аппараты, которые многократно преобразовывают ток, сглаживая его с помощью специальных фильтров, и впоследствии выпрямляют. В результате сварщик получает постоянный ток, а значит стабильную дугу, которая легко поджигается. Также инверторные аппараты снабжаются электронным блоком управления, который прост в применении. Инверторный источник сварочного тока — самый распространенный тип на данный момент. Такие аппараты самые компактные и легкие (есть модели весом не более 3-5 кг), при этом они оснащаются дополнительным функционалом, упрощающим сварку.

Переписать из цветного листка технологические преимущества инверторных источников питания и про дополнительное оборудование: про балластный реостат полностью, про осциллятор – только первое верхнее предложение.