Техника безопасности при проведении методов контроля.

Радиационный контроль. Основная опасность радиационного контроля заключается в действии на организм человека ионизирующего излучения, прямо или косвенно вызывающего ионизацию среды.

К действию ионизирующего излучения особенно чувствительны такие ткани, как костный мозг (кроветворный орган) и половые железы (первая группа тканей). Менее чувствительны мышцы, желудочно-кишечный тракт и другие органы (вторая группа). Наименее чувствительны кожный покров, костная ткань, конечности (третья группа). При внешнем облучении, однако, наибольшее излучение воспринимают кожа и мышцы, экранирующие другие органы, поэтому поражение последних оказывается менее вероятным. При попадании радиоактивной пыли, газов внутрь организма поражаются внутренние органы

Капиллярный контроль. При этом виде контроля опасность для персонала возникает в результате токсического действия некоторых дефектоскопических материалов, а при контроле люминесцентным методом — также действия ультрафиолетового (УФ) облучения. Отмечены изменения нервной системы (головные боли, головокружения), сердечно-сосудистой системы (повышенное и пониженное давление), печени у контролеров, наносящих на поверхность дефектоскопические материалы типа ЛЮМ-А, краски типа Д и М (гл. 9), содержащие бензол и дитолилметан.

Магнитные и вихретоковые методы контроля. Биологическое действие ЭМ-поля связывают с его тепловым и нетермическим эффектами. Тепловое действие возникает в результате возбуждения вихревых токов в биологических тканях. Оно проявляется в виде повышения температуры в отдельных участках тела, где достигается большая энергия поля. Нетермический эффект проявляется в действии на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную (т.е. вырабатывающую гормоны), пищеварительную системы. Проявления такого действия те же, что и при действии электрического поля.
         Хорошо защищают от СВЧ-излучения экраны из токопроводящих металлов в форме листов, сетки с ячейкой не более 1 мм. Применяют такие поглощающие экраны из резины с повышенным содержанием сажи, волокнистых материалов, пропитанных графитом, и т.д. Это позволяет устранить действие многократно отраженного излучения. Наилучшие результаты получают при нанесении на металлический экран поглощающего материала сребристой многократно отражающей поверхностью.                 Для индивидуальной защиты применяют очки, армированные металлической сеткой и имеющие поглощающие покрытия.