Задание 1

Законспектировать материал

Правила заполнения ТД на сварку

Правила заполнения технологической документации на сварку регулируются следующими документами:

ГОСТ 3.1705-81. Устанавливает правила записи технологических операций и переходов сварки в документах.

Методические рекомендации (МДС 12-29.2006 от 01.01.2007). В этом нормативном документе установлены правила, порядок разработки и оформления технологических карт.

Также заполнение может регламентироваться документами:

- отраслевых организаций (например, Транснефть, Газпром),

- системообразующих организаций (например, НАКС)

- национальными и признанными международными стандартами (например, ГОСТ Р ИСО)

Технологическая карта на сварку в общем случае  должна содержать следующую информацию:

- подробные сведения обо всех этапах сварочного процесса, начиная с описания особенностей используемого металла и завершая методами контроля, устранения отбракованных соединений;

- подготовительные операции;

- выбор сварочного оборудования;

- методы сварки (ручная дуговая, контактная, полуавтоматом в среде газа и т. п.);

- сведения о размерах сварных швов и последовательности их формирования;

- перечисление необходимого оборудования, комплектующих.

В технологической карте могут быть следующие разделы:

- сфера применения;

- общие положения, квалификация сотрудников;

- организация и технология выполнения;

- требования к качеству;

- необходимые материально-технические ресурсы;

- обеспечение пожарной безопасности и охраны труда;

- технико-экономические показатели.

В конце документа прикладывают лист ознакомления, чтобы сварщики подтвердили факт ознакомления с технологической картой.

Технологическая карта сборочно-сварочных работ — это документ, который отражает весь процесс сварки металлических конструкций.

В нём содержатся следующие сведения:

- информация об основных и сварочных материалах;

- вид (способ) сварки;

- применяемое оборудование;

- параметры режимов работы используемого оборудования;

- температурный режим процесса;

- методы подготовки к процессу;

- способы фиксации изделий;

- порядок формирования сварного шва;

- применяемые стандарты и нормы;

- правила техники безопасности;

- методы контроля качества соединений.

Технологическая карта разрабатывается на основании проектной и нормативной документации и охватывает весь комплекс работ по подготовке к сварке, сварке и контролю.

На месте проведения работ сварщик в обязательном порядке должен руководствоваться тех. картой и соблюдать все её требования.