Расчет угловых сварных соединений

Задание

- Законспектировать материал.

- По допускаемым напряжениям рассчитать катет шва лобового двухстороннего шва нахлесточного сварного соединения, от действия силы P равной 100КН. Принять общую длину шва равную200 мм., допускаемое напряжение при срезе [τ] = 0,5[σ]р, предел текучести принять 280 МПа, коэффициента запаса прочности n = 1,4, Сварка РД

Материал

Расчет угловых соединений по допускаемым напряжениям

Расчет прочности лобовых швов по допускаемым напряжениям производится на срез, причем проверяют прочность по наиболее слабому сечению шва, за которое принимают плоскость, совпадающую с биссектрисой прямого угла, проходящей через корневой шов.

Допускаемое усилие :

при срезе допускаемое напряжение [τ] = (0,5...0,6)[σ]Р.

[σ]р = σт / n , коэффициента запаса прочности n = 1,4... 1,6.