СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Оценочные материалы | 7 |
| 3.1. | Текущий контроль | 7 |
| 3.2. | Промежуточная аттестация | 22 |

- Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

- ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

-основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 2022 г.;

-рабочей программы воспитания по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 2022 г.

- рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Электротехника.

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Электротехника.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

- ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |  |
| -правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; |  | Оценка результатов выполнения практической работы №1,2 |  |  |
| -снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. |  | Оценка результатов выполнения практических работ №3,4 |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |
| -принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; |  | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |  |  |
| -свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; |  | Оценка результатов выполнения практических работ №1,4 |  |  |
| -способы получения, передачи и использования электрической энергии; |  | Оценка результатов выполнения практических работ №5 |  |  |
| -характеристики и параметры электрических и магнитных полей; |  | Оценка результатов выполнения практических работ №3,4 |  |  |
| Результаты (освоенные общие компетенции) |  | Формы и методы контроля и оценки |  |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  | Оценка решений ситуационных задач. |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  | Оценка решений ситуационных задач. |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |  |  |
| ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,3,4,5 |  |  |
| ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в соответствии с заданием. |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,4 |  |  |
| Личностные результаты |  | Формы и методы контроля и оценки |  |  |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  | Оценка участии в практических работах |  |  |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |  | Оценка выполнений презентаций, выступлений с сообщением. |  |  |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  | Оценка выполнений практических работ |  |  |
|  | ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |  | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |  |
|  | ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |  | Оценка решений ситуационных задач. |  |
|  | ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |  | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,4 |  |
|  | ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |  |
|  | ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |  | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |  |
|  | ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |  |
|  | Форма контроля |  | Дифференцированный зачет |  |

- ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Текущий контроль

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: контрольная работа в виде тестирование, практическая работа, самостоятельная работа, устный опрос.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электротехника | Текущий контроль |  | Проверяемые ОК, У, З |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Самостоятельная работа №1 Устный опрос | Контрольная работа №1 | У1, У2, У3, З 1, З2, З3, З4 ОК2, ОК6 |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №2 |  | У1, У2, У5 З 1, З2, З3, З4,З5 ОК2, ОК3 |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Практическая работа №2 Самостоятельная работа №3 |  | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3, З6 ОК4, ОК5 |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Практическая работа №3 Самостоятельная работа №4 | Контрольная работа №2 | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3, З11 ОК3, ОК5 |
| Тема 1.5. Электрические измерения | Самостоятельная работа №5 Устный опрос |  | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3, З6 ОК2, ОК3 |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | Практическая работа №4 Самостоятельная работа №6 |  | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3, З4,З5 ОК4, ОК5 |
| Тема 1.7 Трансформаторы | Практическая работа №5 Самостоятельная работа №7 | Контрольная работа №3 | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3,З5 ОК3, ОК5 |
| Тема 1.8. Электрические машины | Практическая работа №6 Самостоятельная работа №8 | Контрольная работа №4 | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3, З6 ОК2, ОК5 |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии | Самостоятельная работа №9 |  | У1, У2, У3, У4 З 1, З2, З3, З4,З5 ОК7, ОК3 |

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

3.1.1 Перечень вопросов для устного опроса текущего контроля по темам дисциплины

Тема 1.1.  Электрическое поле

- Какое явление называют электрическим током?

- Каким свойством обладают конденсаторы?

- Как называют единицу измерения электрической емкости?

- Что называют электрическим напряжением?

- Что называется электрической проводимостью?

- . Из каких устройств в основном состоит электрическая цепь?

Тема 1.5. Электрические измерения

- Перечислите основные методы измерений.

- Какие погрешности существуют для оценки точности измерений?

- Как в электрическую цепь включается вольтметр?

- Как в электрическую цепь включается амперметр?

- Поясните принцип действия магнитоэлектрического измерительного

- На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы?

- Какими условными знаками на шкале обозначаются приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем?

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока

- Поясните получение трехфазного вращающегося магнитного поля.

- Какой электродвигатель называется асинхронным?

- Напишите формулу для определения скольжения.

- Чему равно скольжение ротора при пуске двигателя?

- Как называется вращающаяся часть асинхронного электродвигателя?

- Как называется неподвижная часть асинхронного электродвигателя?

- В чем заключается принцип обратимости электрических машин?

- Как называется вращающаяся часть электродвигателя постоянного тока?

Таблица 3 - Показатели оценки устных ответов

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| «5» | Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания |
| «4» | Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений |
| «2» | Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала |
| «1» | Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

3.1.2 Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Инструкция:

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Контрольная работа №1

Вариант 1

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В

а) 484 Ом                                                б)486 Ом

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ?а) Медный                                               б) Стальной

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов

одинаково                                               не нагревается

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

а) Не изменится                                       б) Уменьшится

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах.

а) 1 %                                                           б) 2 %

в) 3 %                                                            г) 4 %

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?

а) 19 мА                                                       б) 13 мА

в) 20 мА                                                        г) 50 мА

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

а) Оба провода нагреваются одинаково;

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;

г) Проводники не нагреваются;

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью?

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых

в) В стальалюминиевых                               г) В медных

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ?

а) КПД источников равны.

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом?

а) 10 В                                                                б) 300 В

в) 3 В                                                                   г)  30 В

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей?

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.

б) Ток во всех ветвях одинаков.

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы.

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи?

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры

в) Вольтметры                                                       г) Омметры

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В?

а) 50 А                                                                     б) 5 А

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.

а) 40 А                                                                   б) 20А

в) 12 А                                                                    г)  6 А

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

а) 0,8                                                                    б) 0,75

в) 0,7                                                                     г)  0,85

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению ветвей при постоянном токе?

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.

г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих участках цепи.

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи?

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром

в) Психрометром                                                г) Ваттметром

19.Что называется электрическим током?

а) Движение разряженных частиц.

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени.

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.

г) Порядочное движение заряженных частиц.

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила.

Вариант 2

1.Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз.

а) 00                                                                      б) 300

в) 600                                                                    г) 1500

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.

а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В

в)   = 0,7 А   u=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения.

а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60)

в)  u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60)

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки.

а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3

в) cos   = 0,1                                                         г) cos   = 0,9

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной мощности?

а) При пониженном                                            б) При повышенном

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения

утверждено ГОСТом

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin (314=300).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 300)

в)I =  3,55 in (314t + 300)                                           г) I = 3,55 sin 314t

7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного значения этого тока.

а) I = 5 cos 30 t                                                         б) I = 5 sin 300

в) I =  5 sin (t+300)                                                 г) I =  5 sin (t+300)

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц.

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.

а) Отстает по фазе от напряжения на 900

б) Опережает по фазе напряжение на 900

в) Совпадает по фазе с напряжением

г) Независим от напряжения.

10.Обычно векторные диаграммы строят для :

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов.

в) Действующих и амплитудных значений

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов.

11.Амплитудное значение напряжения umax =120В, начальная фаза  =45.Запишите уравнение для мгновенного значения этого напряжения.

а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin (45t)

в) u= 120 cos (t + 450)                                                    г) u= 120 cos (t + 450)

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза?

а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза

в) Не изменится                                                                 г) Уменьшится в четыре раза

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и действующее значение тока.

а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А

в)11,3 А ; 16 А                                                                       г) 16 А ;  11,3

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение синусоидального тока.

а)  =                                                                               б)  = max  *

в)    =   max                                                                           г)   =

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию:

а) магнитного поля                                                           б) электрического поля

в)тепловую                                                                         г) магнитного и электрического полей

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление катушки.

а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока

в)Период переменного тока                                            г) Максимальное значение тока

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока содержит ошибку ?

а)                                                                        б) u =

в)                                                                           г)

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 раза.

а) Уменьшится в 3 раза                                                  б) Увеличится в 3 раза

в) Останется неизменной                                               г) Ток в конденсаторе не зависит от

частоты синусоидального тока.

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза?

а) Период не изменится                                               б) Период увеличится в 3 раза

в)Период уменьшится в 3 раза                                   г) Период изменится в  раз

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза?

а) Уменьшится в 2 раза                                                 б) Увеличится в 32раза

в) Не изменится                                                               г) Изменится в  раз

Ответы:

Вариант 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | а | г | б | в | г | г | б | г | в | в | а | в | б | б | в | а | г | в |

Вариант 2:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | в | г | б | б | в | в | в | а | г | в | г | а | в | в | г | а | б | а |

Контрольная работа №2

Вариант 1

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?

а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю

в) Сумме номинальных токов двух фаз                     г) Сумме номинальных токов трёх фаз

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе?

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом?

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.

в) Возникает короткое замыкание

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой.

а) л = ф                                                                               б) л = ф

в)  ф = л                                                                        г) ф = л

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.

а) Трехпроводной звездой.

б) Четырехпроводной звездой

в) Треугольником

г) Шестипроводной звездой.

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии треугольником.

а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил

в)Иф =   * Ил                                                                                                       г) Ил  =  * Иф

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности.

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

а) Треугольником                                                             б) Звездой

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, можно

звездой

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой.

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена треугольником.

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную симметричную систему составляет:

а) 1500                                                                             б) 1200

в) 2400                                                                              г) 900

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть равным нулю?

а) Может                                                                          б) Не может

в) Всегда равен нулю                                                   г ) Никогда не равен нулю.

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) несимметричной нагрузки?

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да

в) 1) нет  2) нет                                                                  г) 1) нет   2)да

Вариант 2

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды, помещения с повышенной опасностью…

а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью не более 60 %

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой

г ) все перечисленные признаки

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения?

а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 В

в) Установки с напряжением 250 В                                       г ) Установки с напряжением 1000 В

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в помещениях без повышенной опасности.

а) 127 В                                                                       б) 220 В

в) 380 В                                                                       г ) 660 В

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:

а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители

в) те и другие                                                              г) ни те, ни другие

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи                                                                        б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов

г) Все перечисленные аварийные режимы

7.Электрические цепи высокого напряжения:

а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ

в)сети напряжением 35 кВ                                             г ) сети напряжением 1000 кВ

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?

а) 660 В                                                                           б) 36 В

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются:

а) защищенными                                                              б) закрытыми

в)взрывобезопасными                                                     г ) все перечисленными

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях?

а)Постоянный                                                                    б) Переменный с частотой 50 Гц

в)Переменный с частотой 50 мГц                                    г)  Опасность во всех случаях

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ?

а) 660 В                                                                              б) 36 В

в)12 В                                                                                 г ) 180 / 220 В

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии:

а)127 В и 6 В                                                                        б) 65 В  и 12 В

в) 36 В  и 12 В                                                                      г) 65 В и 6 В

13.Защитное заземление применяется для защиты  электроустановок (металлических частей) …

а) не находящихся под напряжением                               б) Находящихся под напряжением

в) для ответа на вопрос не хватает данных

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током?

а)  От силы тока                                                                   б) от частоты тока

в) от напряжения                                                                  г) От всех перечисленных факторов

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое воздействие на организм человека?

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные

в) Подземные                                                                         г) Все перечисленные

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус двигателя: 1) в трехпроводной  2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока?

а) 1) да 2) нет                                                                         б) 1) нет  2) нет

в) 1)  да 2) нет                                                                        г)  1) нет  2) да

17.Какие части электротехнических устройств заземляются?

а) Соединенные с токоведущими деталями                        б) Изолированные от токоведущих деталей

в) Все перечисленные                                                            г) Не заземляются никакие

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В?

а) Опасен                                                                               б) Неопасен

в) Опасен при некоторых условиях                                     г) Это зависит от того, переменный ток или

постоянный.

Ответы:

Вариант№1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | б | а | в | а | а | в | а | в | б | а | г |

Вариант№2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | г | г | а | б | г | в | г | г | г | г | а | б | г | г | в | а | в |

Контрольная работа №3

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

а) измерительные                                                               б) сварочные

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. Определить его коэффициент трансформации.

а) 50                                                                                   б) 0,02

в) 98                                                                                   г) 102

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока?

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60                                                                         б) 0,016

в) 6                                                                           г) 600

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять автотрансформаторы

a) k > 1                                                                     б) k > 2

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ.

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         б) Для улучшения условий безопасности сварщика

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                                       г) Сварка происходит при низком напряжении.

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной индукции

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока?

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) Холостой ход

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной обмотки однофазного трансформатора?

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое замыкание

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А?

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно данных

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ:

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого замыкания

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока?

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор?

а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных режимах

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?

а)  Малым коэффициентом трансформации

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей

г)  Мощностью

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения?

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр

Ответы:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | а | б | в | г | а | а | а | в | б | б | в | а | а | б | б |

Контрольная работа №4

Вариант №1

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение.

а)  50                                                                                  б) 0,5

в) 5                                                                                     г)  0,05

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя самый экономичный?

а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар полюсов

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя  вводят дополнительное сопротивление?

а)  Для получения максимального начального пускового момента.

б)  Для получения минимального начального пускового момента.

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток                                                                                  г) Для увеличения КПД двигателя

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц.

а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трехфазного двигателя?

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз                                                                               б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                                                  г) Это сделать не возможно

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так:

а) Отношение пускового момента к номинальному

б) Отношение максимального момента к номинальному

в) Отношение пускового тока к номинальному току

г) Отношение номинального тока к пусковому

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном роторе? (S=1)

а) P=0                                                                           б) P>0

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных листов электротехнической стали?

а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи

в) Для увеличения сопротивления

г) Из конструкционных соображений

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование частоты вращения?

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование.

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе?

а) Статор                                                                        б) Ротор

в) Якорь                                                                          г) Станина

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно скольжение?

а) 0,56                                                                          б) 0,44

в) 1,3                                                                            г) 0,96

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками?

а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                                         б) Для соединения статора с регулировочным реостатом

в) Для подключения двигателя к электрической сети

г)Для соединения ротора со статором

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения асинхронного двигателя.

а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа пар

полюсов

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя?

а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт

в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели?

а) Электрической энергии в механическую

б) Механической энергии в электрическую

в) Электрической энергии в тепловую

г) Механической энергии во внутреннюю

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя

а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя?

а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика

в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя?

а) Увеличится                                                               б) Уменьшится

в) Останется прежней                                                  г) Число пар полюсов не влияет на частоту

вращения

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота магнитного поля 1000 об/мин.

а) S=0,05                                                                        б) S=0,02

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя.

а) Сложность конструкции

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу

в) Низкий КПД

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения ротора.

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя вводят дополнительное сопротивление?

а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения

Вариант 2

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, если:

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.                                                                        б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента.

в) Эти моменты равны

г) Вопрос задан некорректно

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности синхронного двигателя?

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя

в) В обоих этих случаях

г) Это сделать не возможно

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин?

а) 24 пары                                                                     б) 12 пар

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора                                                                       б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                                                       г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают дополнительную короткозамкнутую обмотку?

а) Для увеличения вращающего момента

б) Для уменьшения вращающего момента

в) Для раскручивания ротора при запуске

г) Для регулирования скорости вращения

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. Изменится ли частота вращения ротора?

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                                       г) Частота вращения ротора увеличилась

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощности промышленных сетей, потребляют из сети

а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС?

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                      б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора

г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре пары полюсов?

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям:

а) с регулируемой частотой вращения

б) с нерегулируемой частотой вращения

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения

г) с плавным регулированием частоты вращения

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного двигателя?

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент является:

а) вращающим                                                                   б) тормозящими

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины?

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока.

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится:

а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания

Ответы:

Вариант 1:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | б | а | а | б | в | б | а | б | в | б | б | а | в | в | а | г | б | б | а | г | г |

Вариант 2:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | а | в | г | г | а | б | б | а | а | г | а | г |

Таблица 4 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов)

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) |  |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 80 | 4 | хорошо |
| 79 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

3.1.3. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины

Описание технологии выполнения практических работ приводится в методических указаниях. Методические пособия для проведения практических работ состоят из:

- теоретической части, где систематизированы основные теоретические понятия необходимые для проведения работы;

- практической части, где сформулированы задания, которые необходимо выполнить в ходе работы;

- списка контрольных вопросов, ответы на которые позволяют подготовиться к защите отчета по выполненной лабораторной работе;

- списка литературы

Перечень лабораторно-практических работ

|  | Практические работа №1 Расчет цепи постоянного тока |
| --- | --- |
|  | Практические работа №2 Расчет магнитных цепей |
|  | Практические работа №3 Расчет цепей переменного тока |
|  | Практические работа №4 Расчет трехфазных цепей переменного тока |
|  | Практические работа №5 Расчет силовых нагрузок трансформатора. |
|  | Практические работа №6 Расчет параметров асинхронного двигателя |

Критерии оценки практических работ.

-оценка «отлично»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

-оценка «хорошо»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины.

-оценка «удовлетворительно»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении 10 практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины.

-оценка «неудовлетворительно»: выполнены все задания практической части практической работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные вопрос.

3.2 Промежуточная аттестация

3.2.1 Пояснительная записка

При реализации основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по профессии предусматривается итоговый контроль в форме зачета по освоению общепрофессиональной дисциплины «Электротехника», который согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) проводится в рамках промежуточной аттестации и является обязательным.

На выполнение зачётной работы по дисциплине «Электротехника» отводится 2 часа.

1. Зачёт проводится письменно с использованием материалов в виде набора контрольных заданий;

2. Выбор вида материалов зачёта осуществляется преподавателем и согласовывается в установленном порядке с руководством образовательного учреждения;

3. Содержание материалов зачёта должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом образования по соответствующей общепрофессиональной дисциплине и зафиксированным в программах общепрофессиональных дисциплин для профессий;

4. Материалы зачёта дополняются критериями оценки;

5. Содержание материалов зачёта и критерии оценки разрабатываются преподавателем учебной дисциплины «Электротехника», согласовываются с цикловой (предметной) методической комиссией и утверждаются в установленном порядке;

6.Материалы зачёта с использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, включающей задания базового уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения оценок «3» или «4», и дополнительной части, выполнение которых позволяет повысить оценку до «5».

7. Оценка результатов выполнения зачёта осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца зачёта;

В целом зачётная работа направлена на: укрепление достоверности удовлетворительной оценки, свидетельствующей об умении правильно выполнять задания минимально обязательного уровня; усиление объективности оценивания результатов освоения профессиональной образовательной программы;  открытое предъявление  обучающимся требований для получения той или иной положительной оценки; закрепление права обучающегося на выбор  одного из трех уровней  (удовлетворительно, хорошо, отлично) освоения  учебной дисциплины.

Инструкция по выполнению работы

На выполнение зачётной работы по дисциплине «Основы электротехники» дается 2 часа. Дифференцированный зачёт состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной. Обязательная часть содержит задания базового уровня, а дополнительная часть – более сложное задание.   Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задание в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время.

За правильно выполненные задания Вы получаете по одному баллу.

Полученные баллы суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

1-вариант

Часть 1.

1.	Электрический ток – это…..

A.	- графическое изображение элементов.

B.	- это устройство для измерения ЭДС.

C.	- упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D.	- беспорядочное движение частиц вещества.

E.	- совокупность устройств, предназначенных для использования электриче- ского сопротивления.

2.	Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделен- ных диэлектриком называют …

A.	электреты

B.	источник

C.	резисторы

D.	реостаты

E.	конденсатор

3.	Закон Джоуля – Ленца…

A.	работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

B.	определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопро- тивлением.

C.	пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической сум- мы.

D.		количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивле- ние проводника и время прохождения тока через проводник.

E.	прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорцио- нальна его сопротивлению.

4.	Прибор

A.	резистор

B.	конденсатор

C.	реостат

D.	потенциометр

E.	амперметр

5.	Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

A.	570 Ом.

B.	488 Ом.

C.	523 Ом.

D.	446 Ом.

E.	625 Ом.

6.	Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы называется ….

A.	работа

B.	напряжения

C.	мощность

D.	сопротивления

E.	нет правильного ответа.

7.	Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

A.	10 Ом

B.	0,4 Ом

C.	2,5 Ом

D.	4 Ом

E.	0,2 Ом

8.	Закон Ома для полной цепи:

A.	I= U/R

B.	U=U*I

C.	U=A/q

D. I=	= =…=

E. I= E/ (R+r)

9.	Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля являются ….

A.	сегнетоэлектрики

B.	электреты

C.	потенциал

D.	пьезоэлектрический эффект

E.	электрическая емкость

10.	Вещества, почти не проводящие электрический ток называется….

A.	диэлектрики

B.	электреты

C.	сегнетоэлектрики

D.	пьезоэлектрический эффект

E.	диод

11.	Наименьший отрицательный заряд является…..

A.	электрон

B.	протон

C.	нейтрон

D.	антиэлектрон

E.	нейтральный

12.	Участок цепи это…

A.	часть цепи между двумя узлами;

B.	замкнутая часть цепи;

C.	графическое изображение элементов;

D.	часть цепи между двумя точками;

E.	элемент электрической цепи, предназначенный для использование электри- ческого сопротивления.

13.	В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, протекающего через первич- ную и вторичную обмотки трансформатора.

A.

B.

C.

D.

E.

14.	Электростанция, которая преобразуют энергию топлива в электриче- скую энергию называется…..

A.	Атомные электростанции.

B.	Тепловые электростанции

C.	Механические электростанции

D.	Гидроэлектростанции

E.	Ветроэлектростанции.

15.	Реостат применяют для регулирования в цепи…

A.	напряжения

B.	силы тока

C.	напряжения и силы тока

D.	сопротивления

E.	мощности

16.	Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее называется ….

A.	трансформатор

B.	батарея

C.	аккумулятор

D.	реостат

E.	электромагнит

17.	Диполь – это…

A.	два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом рас- стоянии друг от друга.

B.	абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

C.	величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

D.	выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.

E.	устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

18.	Найдите неверное соотношение:

A.	1 Ом = 1 В / 1 А

B.	1 В = 1 Дж / 1 Кл

C.	1 Кл = 1 А * 1 с

D.	1 А = 1 Ом / 1 В

E.	1А = Дж/ с

19.	При параллельном соединении конденсатор……=const

A.	напряжение

B.	заряд

C.	ёмкость

D.	сопротивление

E.	силы тока

20.	Вращающаяся часть электрогенератора.

A.	статор

B.	ротор

C.	трансформатор

D.	коммутатор

E.	катушка

Часть 2

21.	В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рас- считанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а дру- гая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

A. 2625 Ом.

B. 2045 Ом.

C.	260 Ом.

D.	238 Ом.

E.	450 Ом.

22.	Трансформатор тока это…

A.	трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным иска- жением формы импульса.

B.	трансформатор, питающийся от источника напряжения.

C.	вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электриче- ской энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

D.	трансформатор, питающийся от источника тока.

E.	трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.

23.	Величина магнитного потока Ф является…..

A.	скалярной

B.	векторной

C.	механический

D.	ответы А, В

E.	перпендикулярный

24.	Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой сум- мируются ЭДС, наведённые в витках.

A.	магнитная система

B.	плоская магнитная система

C.	обмотка

D.	изоляция

E.	нет правильного ответа

25.	Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденса- тор. Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что он равномерно распределен по всей земной поверхности.

A.	4,2∙	Кл

B.	4,1∙	Кл

C.	4∙	Кл

D.	4,5∙	Кл

E.	4,6 ∙	Кл

2-вариант

Часть 1

1.	Электрическая цепь – это …..

A.	это устройство для измерения ЭДС.

B.	графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

C.	упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D.	совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрическо- го тока.

E.	совокупность устройств предназначенных для использования электрическо- го сопротивления.

2.	ЭДС источника выражается формулой:

A.	I= Q/t

B.	E= Au/q

C.	W=q*E*d D.

E.        U=A/q

3.	Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:

A.	Майкл Фарадей

B.	Джемс Максвелл

C.	Георг Ом

D.	Михаил Ломоносов

E.	Шарль Кулон

4.	Прибор

A.	амперметр

B.	реостат

C.	резистор

D.	ключ

E.	потенциометр

5.	Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд конденсатора.

A.	2.2 Кл.

B. 2200 Кл.

C. 0,045 Кл.

D. 450 Кл.

E.

6.	Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения

A.	потенциометры

B.	резисторы

C.	реостаты

D.	ключ

E.	счётчик

7.	Часть цепи между двумя точками называется:

A.	контур

B.	участок цепи

C.	ветвь

D.	электрическая цепь

E.	узел

8.	Сопротивление последовательной цепи:

A.

B.

C.

9.	Сила тока в проводнике…

A.	прямо пропорционально напряжению на концах проводника

B.	прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопро- тивлению

C.	обратно пропорционально напряжению на концах проводника

D.	обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопро- тивлению

E.	электрическим зарядом и поперечное сечение проводник

10.	Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В?

A.

B. 240 Вт C.

D. 375 Вт

E. 180 Вт

11. 1 кВт =……

A. 1024 Вт

B. 1000000000 Вт

C. 1000000 Вт D.

E. 100 Вт

12.	Потенциал точки – это…..

A.	это разность потенциалов двух точек электрического поля.

B.	это абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

C.	называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок конден- сатора к напряжению между ними.

D.		называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, раз- деленных диэлектриком.

E.	называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля в бес- конечность.

13.	Условное обозначение

A.	резистор

B.	предохранитель

C.	реостат

D.	кабель, провод, шина электрической цепи

E.	приемник электрической энерги

14.	Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе.

A.	25 А

B.	30 А

C.	12 А

D. 0,25 А

E. 1 А

15.	Носители заряда являются …….

A.	электроны

B.	положительные ионы

C.	отрицательные ионы

D.	нейтральные

E.	все перечисленные

16.	Назовите количество в схеме узлов и ветвей

A.	узлов 4, ветвей 4;

B.	узлов 2, ветвей 4;

C.	узлов 3, ветвей 5;

E.узлов 3, ветвей 4;

D.узлов 3, ветвей 2.

17.	Величина, обратная сопротивлению называется …

a.	проводимость

b.	удельное сопротивление

c.	период

d.	напряжение

e.	потенциал

18.	Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

a.	0,4 В;

b.	4 мВ;

c.	4∙	В;

d.	4∙	В;

e.	0,04 В.

19.	Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить заряженный конденсатор?

a.	не будет

b.	будет, но недолго

c.	будет

d.	А, В

e.	все ответы правильно

20.	В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

a.	25 Вт

b.	4,4 Вт

c.	2,1 кВт

d.	1,1 кВт

e.	44 Вт

Часть 2

21.	Плотность электрического тока определяется по формуле:

a.	…=q/t

b.	…=I/S

c.	…=dl/S

d.	…=1/R

e.	…=1/t

22.	Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

a.	130 000 Дж

b.	650 000 Дж

c.	907 500 Дж

d.	235 кДж

e.	445 500 Дж

23.	Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого

стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стержней называют….

a.	симметричная магнитная система

b.	несимметричная магнитная система

c.	плоская магнитная система

d.	пространственная магнитная система

e.	прямая магнитная система

24.	Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также представляет собой резервуар для масла – это…..

a.	обмотка

b.	магнитная система

c.	автотрансформатор

d.	система охлаждения

e.	бак

25.	Трансформатор, предназначенный для преобразования импульс- ных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса называется ….

a.	трансформатор тока

b.	трансформатор напряжение

c.	автотрансформатор

d.	импульсный трансформатор

e.	механический трансформатор.

3-вариант

Часть 1

1.	Электрическое поле – это ….

A.	упорядоченное движение электрических зарядов.

B.	особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда.

C.	упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D.	беспорядочное движение частиц вещества.

E.	взаимодействие электрических зарядов.

2.	Внешняя часть цепи охватывает …

A.	приемник соединительные провода

B.	только источник питанья

C.	приемник

D.	все элементы цепи

E.	пускорегулирующую аппаратуру

3.	Первый Закон Кирхгофа…

A.

B.

C.

D.

E

4.	Прибор

A.	реостат

B.	резистор

C.	батарея

D.	потенциометр

E.	ключ

5.	Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В?

A.	5,9∙	Кл

B.	5∙	Кл

C.	4,5∙	Кл

D.	4,7∙	Кл

E.	5,7∙	Кл

6.	Величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени называется….

A.	сила тока

B.	напряжение

C.	сопротивление

D.	работа тока

E.	энергия

7.	Единица измерения потенциала точки электрического поля…

A.	Ватт

B.	Ампер

C.	Джоуль

D.	Вольт

E.	Ом

8.	Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА.

A.	500 Вт

B.	20 Вт

C.	0,5 Вт

D.	2500 Вт

E. 0,0025 Вт

9.	Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности по- ложительных и отрицательных зарядов практически совпадают.

A.	вакуум

B.	вода

C.	плазма

D.	магнитный поток

E.	однозначного ответа нет

10.	Какое из утверждений вы считаете не правильным?

A.	Земной шар – большой магнит.

B.	Невозможно получить магнит с одним полюсом.

C.	Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим свойствам.

D.	Магнит – направленное движение заряженных частиц.

E.	Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в пространстве, указывая север и юг.

11.	Имя ученого, который в 1820 г. экспериментально обнаружил, что электрический ток связан с магнитным полем

A.	Майкл Фарадей

B.	Ампер Андре

C.	Максвелл Джеймс

D.	Эрстед Ханс

E.	Кулон Шарль

12.	Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

A. 0,4 В;

B.4 мВ;

C.4∙	В;

D.4∙	В;

E. 0,04 В.

13.	К магнитным материалам относятся…

A.	алюминий

B.	железо

C.	медь

D.	кремний

E.	все ответы правильно

14.	Диэлектрики применяют для изготовления….

A.	магнитопроводов

B.	обмоток катушек индуктивности

C.	корпусов бытовых приборов

D.	корпусов штепсельных вилок

E.	А, В.

15.	К полупроводниковым материалам относятся:

A.	алюминий

B.	кремний

C.	железо

D.	нихром

E.	В, D.

16.	Единицами измерения магнитной индукции являются….

A.	Амперы

B.	Вольты

C.	Теслы

D.	Герцы

E.	Фаза

17.	Величина индуцированной ЭДС зависит от...

A.	силы тока

B.	напряжения

C.	скорости вращения витка в магнитном поле

D.	длины проводника и силы магнитного поля

E.	ответы 1, 2

18.	Выберите правильное утверждение:

A.	ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и об- ратно пропорционален сопротивлению всей цепи.

B.	ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе.

C.	сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе.

D.	электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопро- тивлению всей цепи и обратно пропорциональна току.

E.	электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна.

19.	Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

A.	576 А

B. 115,2 А

C. 124,8 А

D. 0,04 А

E. 54 A

20.	Формула Мощность приёмника:

A.	N=EI

B.	N=U/I

C.	N=U/t

D.	P=A*t

E.	P=U*q/t

Часть 2

21.	При параллельном соединении конденсатор ……=const

A.	напряжение

B.	заряд

C.	ёмкость

D.	индуктивность

E.	А, В.

22.	Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины состав- ляет 15. Между пластинками помещен диэлектрик – пропарафини- рованная бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конден- сатора. (e=2,2)

A.	1555 пФ

B.	1222 пФ

C.	1650 пФ

D.	550 пФ

E.	650 пФ

23.	Пик – трансформатор – это …..

A.	трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигна- лов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса

B.	трансформатор, питающийся от источника напряжения.

C.	вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электриче- ской энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

D.	трансформатор, питающийся от источника тока.

E.	трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в им- пульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярно- стью.

24.	Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 мА.

A. 0,0025 Вт

B. 0,00275 Вт

C.20 Вт

D.0,5 Вт

E.2500 Вт

25.	Разделительный трансформатор это…

A.	трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигна- лов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

B.	трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигна- лов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

C.	трансформатор, питающийся от источника тока.

D.	трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.

E.	трансформатор, питающийся от источника напряжения.

4-вариант

1.	Электрический ток в металлах - это...

A.	беспорядочное движение заряженных частиц

B.	движение атомов и молекул.

C.	движение электронов.

D.	направленное движение свободных электронов.

E.	движение ионов.

2.	Резистор - ……

A.	Это графическое изображение электрической цепи, показывающие порядок и характер соединений элементов;

B.	Это совокупность устройств, предназначенного для прохождение электри- ческого тока обязательными элементами;

C.	Это порядочное движение заряженных частиц, в замкнутом контуре, под действием электрического поля;

D.	Это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления;

E.	работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя ско- рости преобразования энергий.

3.	Электрический ток оказывает на проводник действие...

A.	тепловое

B.	радиоактивное

C.	магнитное

D.	физическое

E.	все ответы правильны

4.	Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...

A.	роста человека

B.	массы человека

C.	силы тока

D.	физического состояния человека

E.	не зависть

5.	Прибор

A.	гальванометр

B.	ваттметр

C.	источник

D.	резистор

E.	батарея

6.	Закон Ома выражается формулой

A.	U = R/I

B.	U = I/R

C.	I = U/R

D.	R=I/U

E.	I= E/ (R+r

7.	Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном при- боре в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и име- ет сопротивление 24 Ом.

A. 350 000 Дж

B. 245 550 Дж

C. 907 500 Дж

D. 45 кДж

E. 330 000 Дж

8.	При последовательном соединении конденсатов …..=const

A.	напряжение

B.	заряд

C.	ёмкость

D.	индуктивность

E.	А, В.

9.	Расстояние между пластинами плоского конденсатора увеличили в два раза. Электрическая ёмкость его…

A.	уменьшиться

B.	увеличится

C.	не изменится

D.	недостаточно данных

E.	уменьшиться и увеличиться

10.	Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4*	Кл. Опре- делить напряжение на обкладках.

A. 0,4 В;

B.	4 мВ;

C.	4∙	В;

D.	4∙	В;

E. 0,04 В.

11.	За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

A.	180 А

B.	90 А

C.	360 А

D. 0,025 А

E. 1 А

12.	Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления называется….

A.	клеммы

B.	ключ

C.	участок цепи

D.	резистор

E.	реостат

13.	Внешняя часть цепи охватывает …

A.	приемник

B.	соединительные провода

C.	только источник питания

D.	пускорегулирующую аппаратуру

E.	все элементы цепи

14.	Сила индукционного тока зависит …..

A.	от скорости изменения магнитного поля

B.	от скорости вращение катушки

C.	от электромагнитного поля

D.	от числа ее витков

E.	А, D.

15.	Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на всех элементах данного контура:

A.	первый закон Ньютона

B.	первый закон Кирхгофа

C.	второй закон Кирхгофа

D.	закон Ома

E.	С, Д.

16.	Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...

A.	1 А

B. 0,01 А

C. 0,1 А

D. 0,025 А

E. 0,2 А

17.	Диэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической проница- емостью называются …..

A.	электреты

B.	пьезоэлектрический эффект

C.	электрон

D.	потенциал

E.	сегнетоэлектрики

18.	К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, при- соединена электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. Опреде- лите ток батареи.

A.	0,5 А

B.	0,8 А

C.	0,3 А

D.	1 А

E.	7 А

19.	Магнитные материалы применяют для изготовления….

A.	радиотехнических элементов

B.	экранирования проводов

C.	обмоток электрических машин

D.	якорей электрических машин

E.	A, B

20.	Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом.

A. 0,95

B. 0,45

C. 380

D. 1,9

E. 39

Часть 2

21.	Имя ученого, который ввел термин «электрон» и рассчитал его заряд..

A.	А. Беккерель

B.	Э. Резерфорд

C.	Н. Бор

D.	Д. Стоней

E.	М. Планк

22.	Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

A. 124,8 А

B. 115,2 А

C. 0,04 А

D. 0,5 А

E. 25 A

23.	Условное обозначение

A.	Амперметр

B.	Вольтметр

C.	Гальванометр

D.	Клеммы

E.	Генератор

24.	Силовой трансформатор это…

A.	трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажени- ем формы импульса.

B.	вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электриче- ской энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

C.	трансформатор, питающийся от источника напряжения.

D.	трансформатор, питающийся от источника тока.

E.	вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электриче- ской энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

25.	В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого со- ставляет 2,1 В.

A.	120 Ом

B.	0,1 Ом

C.	50 Ом

D.	1,05 Ом

E.	4,1 Ом

Ответы:

| 1-вариант | 2-вариант | 3-вариант | 4-вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 |  |  |  |
| 1. С | 1. D | 1.В | 1.D |
| 2. Е | 2.В | 2.D | 2.В |
| 3. D | 3.С | 3.D | 3.C,А |
| 4. А | 4.D | 4.В | 4.С |
| 5. В | 5.Е | 5.В | 5.Е |
| 6. С | 6.А | 6.A | 6.C |
| 7. С | 7.В | 7.D | 7.С |
| 8. Е | 8.D | 8.Е | 8.B |
| 9. В | 9.А | 9.С | 9.А |
| 10. А | 10.С | 10.D | 10.В |
| 11. А | 11.Е | 11.D | 11.Е |
| 12. D | 12.Е | 12.B | 12.D |
| 13. D | 13.В | 13.С | 13.E |
| 14. В | 14.D | 14.D | 14.E |
| 15. С | 15.Е | 15.B | 15.C |
| 16. Е | 16.А | 16.С | 16.А |
| 17. А | 17.А | 17.D | 17.Е |
| 18. D | 18.В | 18.A | 18.С |
| 19. А | 19.В | 19.D | 19.D |
| 20. В | 20.D | 20.E | 20.А |
| Часть 2 |  |  |  |
| 21. А | 21.B | 21.А | 21.D |
| 22. D | 22.С | 22.С | 22.C |
| 23. В | 23.А | 23.Е | 23.С |
| 24. С | 24.Е | 24.В | 24.Е |
| 25. D | 25.D | 25.D | 25.В |

Критерии оценки:

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |