- Задание 2

- Ответить письменно на вопросы:

- Какая основная документация входного контроля  оформляется на поступивший в производство материал?

- Для каких целей оформляется «Перечень продукции, подлежащей входному контролю»?

- Что является гарантией качества материала (продукта) для потребителей?

- Какой документ позволяет ввести (использовать) сварочный материал в работу?

- Какой документ составляют, если основной материалне прошел  проверку?

- Для каких целей оформляется «Журнал учёта результатов входного контроля»?

- Документация входного контроля материалов

Документация входного контроля материалов включает в себя:

- Перечень продукции, подлежащей входному контролю. В нём указывают наименование, марку и тип контролируемой продукции, обозначение нормативно-технической документации, контролируемые параметры и другие данные.

- Сопроводительную документацию. К ней относятся сертификаты, паспорта, руководства и инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования. С поставленной продукцией должен предоставляться документ о качестве (паспорт).

- Журнал учёта результатов входного контроля. В нём регистрируют продукцию, проверяют сопроводительные документы и делают отметку о проведении входного контроля и его результатах.

- Акт входного контроля. Его составляют при выявлении несоответствий. Не прошедшая входной контроль продукция перемещается в изолятор брака и хранится до принятия решения по дальнейшему её применению.

- Акт о браке продукции. Его составляют, если продукция не прошла дополнительную проверку с привлечением компетентных сотрудников.

Перечень продукции, подлежащей входному контролю, должен содержать:

- Наименование, марку (чертёжный номер) и тип контролируемой продукции.

- Обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция (реквизиты договора на поставку или протокола разрешения).

- Контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, протокола разрешения), в которых они установлены.

- Вид контроля, объём выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила.

- Средства измерения или их технические характеристики.

- Гарантийный срок.

- Указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля.

- Допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).

При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции.

Акт входного контроля

Акт входного контроля — это документ, который составляется при поставке материалов или оборудования на предприятие. Он является сопроводительным листом, на основе которого происходит последующий ввод оборудования в эксплуатацию или использование материалов.

Акт подтверждает соответствие продукции требованиям технической документации. Он позволяет определить соответствие количества, комплектации, качества «входящей» продукции требованиям технической документации, а также при выявлении изъянов, дефектов своевременно составить рекламации к поставщику.

Акт составляется в свободном виде или по специально разработанному внутри предприятия шаблону. Он может быть написан на обычном листе формата А4.

В документе обязательно должны быть отражены следующие сведения:

- сам факт проведения входного контроля,

- его дата и место,

- результат проверки,

- полная информация об оборудовании или материалах, прошедших проверку.

# АКТ
о проведении входного контроля

Предприятие _______________________________________________________________ наименование Объект ____________________________________________________________________ наименование Комиссия в составе представителей: Заказчика __________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) Монтажной организации _____________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________________ Составила настоящий акт о том, что технические средства ___________________________________________________________________________ (наименование, тип, марка, заводской номер или маркировка ___________________________________________________________________________ предприятие-изготовитель, дата изготовления технических средств ___________________________________________________________________________ дата поступления) прошедшие входной контроль, соответствуют технической документации предприятий-изготовителей. Представители: Заказчика __________________________________ подпись Монтажной организации _____________________ подпись

Сопроводительная документация

Сопроводительная документация — это документы, которые создаются и сохраняются на всём пути передвижения товара, с момента его отправки до момента прибытия

Основные виды сопроводительной документации:

Сопроводительная товарная накладная. Фиксирует данные об отправленном товаре 1. Содержит подробную информацию о материалах, их количестве, весе, стоимости, а также указывает отправителя и получателя груза.

Сопроводительная транспортная накладная . Подтверждает факт приёма и передачи груза от отправителя к получателю.

Сертификаты или паспорта на товар. Эти документы содержат информацию о характеристиках перевозимых материальных ценностей и прикладываются независимо от вида груза.

Сертификат качества — это документ, подтверждающий безопасность и соответствие продукта или услуги определённым стандартам и техническим условиям. Он является гарантией качества для потребителей.

Выделяют несколько основных видов сертификатов качества на продукцию:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р. Это документ, подтверждающий, что товар соответствует стандартам и нормативам, принятым в Российской Федерации, и имеет юридическую силу только в пределах этой страны.

- Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного Союза (ТР ТС). Документ, который гарантирует, что продукт удовлетворяет установленным нормам стран ТС (включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию). Этот сертификат даёт право на беспрепятственную торговлю продукцией в пределах указанных государств.

- Добровольная сертификация. Относится к товарам, для которых государственные требования не так строги, а производитель сам желает подтвердить высокое качество и безопасность продукции.

Акт о браке продукции при входном контроле

Акт о браке продукции при входном контроле составляется при выявлении несоответствий на входном контроле. Не прошедшая контроль продукция перемещается в изолятор брака и хранится до принятия решения по её дальнейшему применению. При необходимости акт может направляться поставщику для устранения им несоответствия продукции.

В акт нужно включить следующую информацию:

- наименование предприятия-поставщика и его реквизиты;

- состав комиссии, проводящей входной контроль;

- наименование материалов, сырья, изделий, в отношении которых проводится входной контроль, технические сведения о них;

- название и состав сопроводительной документации, которой удостоверяется качество поставки и её соответствие нормативам;

- наименование регламентов, которыми эти нормативы устанавливаются: ГОСТов, технических условий или стандартов предприятия;

- технологические коды оборудования, продукции, материалов;

- классификацию поставленных материалов, сырья;

- количественные параметры поставки: вес, объём, погонные метры, количество штук;

- наименование предприятия-производителя поставленной продукции;

- дату изготовления.

Акт составляется в свободной форме и подписывается специально созданной комиссией.

Журнал учёта результатов входного контроля.

На титульном листе указывают наименование организации и структурного подразделения, дату начала и окончания журнала.

В табличной части отражают:

номер по порядку;

дату поставки продукции или материалов;

название материалов;

количество;

данные о поставщике;

наименование сопроводительных документов, данные о накладных (номер, дата);

отклонения от ГОСТа, СНиПа и т. д.;

дефекты;

подпись сотрудника, который проводит контроль продукции и материалов.

__________________________________

(наименование предприятия)

# Журнал

# входного учета и контроля качества получаемых деталей,

# материалов, конструкций и оборудования

Начат "__" ____________ 20__ г.

Окончен "__" _____________ 20__ г.

| №№ п/п | Дата поставки | Наименование материалов и конструкций | Количество | Поставщик | Наименование сопроводительного документа, №№ накладных | Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ, ВСН, дефекты | Подпись лица, осуществляю-щего контроль | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |