СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 8 |
| 3.1. | Текущий контроль | 8 |
| 3.2. | Промежуточная аттестация Приложения | 21 25 |

1.Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года №348, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2020г;

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия,2020г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

2. Показатели оценки результатов освоения    дисциплины, формы и методы контроля и оценки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| -оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности | Оценка результатов практических занятий №1 Чтение размеров. Определение годности деталей, характера брака. №2 Определение по заданному обозначению посадки, предельных отклонений и размеров элементов деталей, допусков отверстия и вала, допуска посадки, значений предельных зазоров и натягов. №3 Составление размерных цепей по чертежам и эскизам. |
| -применять документацию систем качества; | Оценка результатов практического занятия № 6 Штриховое кодирование товаров. |
| -применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | Оценка результатов практических занятии №4 Основные и производные единицы системы СИ №5. Определение класса точности прибора |
| Знания: |  |
| -документацию систем качества; | Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; . | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| -основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических стандартов; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |
| -основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; | Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| основы повышения качества продукции. | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |

| Результаты обучения (освоенные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оценка за: - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - защита рефератов. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление на семинарах с сообщениями, рефератами. |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Оценка за: -разработка мультимедийной презентации в составе творческой группы. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Оценка за: - выступление на занятиях с докладами; - содержание и оформление мультимедийной презентации; - защита рефератов. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление с сообщениями, рефератами. |

| Результаты обучения (профессиональных компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям). | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий |
| ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; - выступление с сообщениями, защита рефератов. |
| ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования | Устные ответы студентов на занятиях; за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования. | Оценка за: - выполнение практических работ и отчетов по ним; - содержание и оформление мультимедийной презентации. |
| ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. | Оценка выполнения заданий на практических занятиях и самостоятельной работы. |
| ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации производственной деятельности. | Оценка за: выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях; - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |
| ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. | Оценка за: - участие в рабочих группах по выполнению практических заданий. |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 1 «Основы стандартизации.»

Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

1. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства

1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

2. К документам в области стандартизации не относятся …

а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

3. Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов

4.Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) приказы военачальников;

в) технологические процессы

5.Определите соответствие вида стандарта его условному обозначению

| 1 | Национальные стандарты РФ | А. | СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Стандарты организаций | Б. | ISO (ИСО) |
| 3 | Международные стандарты | В. | ГОСТ Р |
| 4 | Межгосударственные стандарты СНГ | Г. | ГОСТ |

1____; 2___; 3___; 4 ___;

6. Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

7.Ведущей организацией в области международной стандартизации является

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);

б) Международная организация по стандартизации (ИСО);

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

8.Объектами стандартизации МЭК являются …

а) бытовые электроприборы;

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары.

9.  Вставьте пропущенное слово:

Шероховатость поверхности наряду с точностью формы, являются одной из основных _____________________ характеристик её качества.

10. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

11. Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

12.  Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком;
б) дефектом;
в) погрешностью.

13.    Предельный размер – это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

14.    Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

15.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

16.    Условие годности действительного размера – это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера

17.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера:

а) деталь годна

б) брак

18    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б) брак неисправимый.

37.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?

а) +0,39

б) 0

в) -0,39.

19. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой .

20. ЕСДП-это:

а) единственная система допусков и посадок;

б) единая система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок.

21.    Как обозначается единица допуска?

а) l

б) y

в) i.

22. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров, называется:

а) эквивалент;

б) квалитет;

в) квартет.

23. Допуском называется:

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений

в) разность между номинальным и действительным размером

24.Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?

а) +0,3

б) 30

в) +0,2

-0,3

25. Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5  ?

а) -0,3

б) 30

в) -0,5

26.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой.

27.Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системой отверстий;

б) системой вала;

в) системой посадки;

28.Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зоной допуска;

в) расстоянием допуска

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 2Метрология

Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

1 Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

2 Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого

3 Характеристика физической величины называется

а) размером;

б) размерностью;

в) объектом измерения.

4 Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные

метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

5 К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы.

6 Для поверки рабочих мер и приборов служат …

а) рабочие эталоны;

б) эталоны-копии;

в) эталоны сравнения.

7 По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные

.

8 В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

9. Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной

вероятностью.

10. При одновременном измерении нескольких одноименных величин

измерения называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

11. Нормативной основой метрологического обеспечения является …

а) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);

б) государственная система поверки и калибровки средств измерений;

в) Государственная система стандартизации (ГСС).

12.Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …

а) класс точности;

б) предел измерения;

в) принцип действия

13.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …

а). результатами вспомогательных измерений

б) шкалой физической величины;

в) единицей измерения;

г) выборкой результатов измерений.

14. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

15. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...

а) кило;

б) санти;

в) мм.

16. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...

а) деци

б) гекто

в) кило

17.Укажите, что является измерительным прибором?

а) линейка;

б) циркуль;

в) индикатор часового типа.

.

18. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

Перечень заданий для текущего контроля знаний по разделу 3

« Сертификация.»

Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

1.Цель сертификации

а) защита потребителей от получения некачественной продукции или услуги;

б) увеличение производства продукции, услуг.

в) защита производителей от выпуска некачественной продукции или услуги.

2.  Расположите этапы сертификации продукции в последовательности их выполнения.

1. Заключение договора.

2. Согласование выполняемых работ.

3. Подача заявки.

4. Оценка стоимости.

3.Штриховое кодирование обязательно …

а) при идентификации товаров в торговых операциях;

б) в медицинской практике;

в) при испытаниях продукции.

4. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется …

а) Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;

б) предприятием-изготовителем.

в) потребителем.

5. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

6. Сертификация , которая распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды называется :

а) обязательная;

б) добровольная;

в) неофицальная.

7. Сколько   сторон  участвует  при  проведение сертификации:

а) 4;

б)3;

в)2.

8. Процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу это….

а) стандартизация;

б) сертификация ;

в) аккредитация.

9.  Добровольная сертификация проводится на условиях договора между…

а) заявителями и органом по сертификации;

б) потребителем и органом по сертификации;

в) заявителями и потребителями.

10. Аккредитация

1) даёт право допуска продукции на рынок

2) способствует завоеванию места на рынке

3) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области.

11. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она

1) аттестована

2) имеет нужное оборудование

3) аккредитована.

12. Обязательная сертификация

1) способствует завоеванию места на рынке;

2) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области ;

3) даёт право допуска продукции на рынок.

13. Знак соответствия – это знак, информирующий потребителя о соответствии продукции (услуги) требованиям:

1) систем добровольной сертификации;

2) договора на поставку;

3) национальных стандартов;

4) технических регламентов.

14. Добровольная сертификация -

1) способствует завоеванию места на рынке;

2) официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области;

3) даёт право допуска продукции на рынок.

15. Срок действия сертификата ограничивается:

а) 1 год;

б) 3 года;

в) до 5 лет.

16. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность
удостоверяет, что продукция (услугу) соответствует:

а) конкретному стандарту;

б) сертификату качества;

в) сертификату соответствия.

Критерии оценок при тестировании

если даны верные ответы

«5» - от 100% до 91%  (50 – 46 ответа)

«4» - от 90% до 76%  (45 – 38ответов)

«3» - от 75% до 50%  (37 – 25 ответов)

«2» - от 49% и менее  (24 и меньше ответов)

Перечень заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Тестовое задание

Номер группы ______________

Ф.И. обучающегося __________________________________________

Тесты по дисциплине Метрология стандартизация и сертификация.

1. Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства

1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

2. К документам в области стандартизации не относятся …

а) общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

3. Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, правил,  обеспечивающих безопасность продукции, взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов

4.Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) приказы военачальников;

в) технологические процессы

5.Штриховое кодирование обязательно …

а) при идентификации товаров в торговых операциях;

б) в медицинской практике;

в) при испытаниях продукции.

6. Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются …

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

7.Ведущей организацией в области международной стандартизации является

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);

б) Международная организация по стандартизации (ИСО);

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

8.Объектами стандартизации МЭК являются …

а) бытовые электроприборы;

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары.

9. Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в России, определяется …

а) Госстандартом РФ в соответствии с законом «О защите прав потребителей»;

б) предприятием-изготовителем.

в) потребителем.

10. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому регулированию и метрологии;

в) декларацией о соответствии.

11. Сертификация , которая распространяется на продукцию и услуги, от которых зависят здоровье и жизнь потребителя, а также безопасность его имущества и окружающей среды называется :

а) обязательная;

б) добровольная;

в) неофицальная.

12. Сколько   сторон  участвует  при  проведение сертификации:

а) 4;

б)3;

в)2.

13. Процедура подтверждения третьей независимой стороной, т.е. организацией, не зависящей от заинтересованных сторон (изготовителей, исполнителей, продавцов и потребителей), соответствия должным образом идентифицированной продукции, процесса или услуги конкретному стандарту или другому нормативному документу это….

а) стандартизация;

б) сертификация ;

в) аккредитация.

14.  Добровольная сертификация проводится на условиях договора между…

а) заявителями и органом по сертификации;

б) потребителем и органом по сертификации;

в) заявителями и потребителями.

15.  Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

16. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

17.Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

18.Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся …

а) класс точности;

б) предел измерения;

в) принцип действия

19.Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные

метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

20. К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы

21. По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

22.По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на

а) статические и динамические;

б) равноточные и неравноточные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

23. В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

24. Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

25.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …

а). результатами вспомогательных измерений

б) шкалой физической величины;

в) единицей измерения;

г) выборкой результатов измерений.

26. Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

а) размером физической величины;

б) размерностью физической величины;

в) физической величиной.

27. Приставками SI для обозначения увеличения значений физических величин являются ...

а) кило;

б) санти;

в) мм.

28. Приставками SI для обозначения уменьшающих значений физических величин являются ...

а) деци

б) гекто

в) кило

29. Линейный размер - это:
а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

30.  Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком;
б) дефектом;
в) погрешностью.

31.    Предельный размер – это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

32.    Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

33.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

34.    Условие годности действительного размера – это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера

35.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера:

а) деталь годна

б) брак

36.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б) брак неисправимый.

37.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ?

а) +0,39

б) 0

в) -0,39.

38. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой .

39. ЕСДП-это:

а) единственная система допусков и посадок;

б) единая система допусков и посадок;

в) единая схема допусков и посадок.

40.    Как обозначается единица допуска?

а) l

б) y

в) i.

41. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех номинальных размеров, называется:

а) эквивалент;

б) квалитет;

в) квартет.

42. Допуском называется:

а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений

в) разность между номинальным и действительным размером

43.Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?

а) +0,3

б) 30

в) +0,2

44. Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5

-0,3

а) -0,3

б) 30

в) -0,5

45.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется:

а) зазором;

б) натягом;

в) посадкой.

46.Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системой отверстий;

б) системой вала;

в) системой посадки;

47.Укажите, что является измерительным прибором?

а) линейка;

б) циркуль;

в) индикатор часового типа.

48.Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зоной допуска;

в) расстоянием допуска.

49. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется:

а) номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

50. Чему равно нижнее отклонение:  75+0,030 ?
а) +0,030
б) 0
в) -0,030

Критерии оценок при тестировании

если даны верные ответы : «5» - от 100% до 91%  (50 – 46 ответа)

«4» - от 90% до 76%  (45 – 38ответов)

«3» - от 75% до 50%  (37 – 25 ответов)

«2» - от 49% и менее  (24 и меньше ответов)

Практические задания

1.Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:       +0,4

10+0,2

2. Определить предельные размеры, допуски , натяги в соединении посадкой с натягом

Ø 40 +0,025

- 0,085

- 0,060

3. Для посадки с зазором определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальные зазоры, допуск посадки. Посадка с зазором Ø 50 H7/f7. Отверстие: номинальный размер Ø 50 мм. ES =+25мкм, EI =0.Вал номинальный размер Ø 50мм,es=-25мкм;

ei = -50мкм.

4. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15±0,4

5. Рассчитать допуск на размер:  38

-0,50

- 0,89

6.Определить годность и брак детали на размер 30+0,5

- 0,1

7. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10± 0,2.

8 . Для посадки с натягом определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальный натяги, допуск посадки. Посадка с натягом Ø 50 H7/p7Отверстие: D max= 50,025;

D min= 50,000; Вал номинальный размер Ø 50мм,es= +42мкм; ei = + 26мкм.

9. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:   15+0,3

- 0,2

10.Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10

-0,1

- 0,3

11. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15+0,2

12. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15-0,1

13.Выполнить графическое изображение посадки с зазором если размер отверстия 50+0.02, а вала 50 - 0,03

- 0,06

14. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер  15+0,5

-0,3

15. Выполнить графическое изображение посадки с натягом, если размер отверстия 50+0.02, а вала 50  - 0,03

-  0,06

16. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:10+0,1

17. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15

-0,1

- 0,3

18. Определить номинальный, размер, верхнее предельное отклонение, нижнее предельное отклонение, рассчитать допуск на размер:15+0,1..

19. Определить годность и брак детали на размер 40+0,5

20.Определить годность и брак детали на размер 30+0,5

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)   по дисциплине  ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация.

1. Стандартизация. Цели  и задачи стандартизации.

2. Виды и категории стандартов.

3. Сертификация.  Цели.

4. Органы и службы по стандартизации.

5.Системы конструкторской и технологической документации

6. Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах.

7. Сертификат соответствия.

8. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер

9.  Уровни стандартизации..

10. Предельные размеры и предельные отклонения.

11. Нормативные документы по стандартизации.

12.Условия годности размера детали.

13. Основные методы стандартизации

14. Обобщенные понятия: «вал» - для наружных поверхностей, и «отверстие» - для внутренних поверхностей.

15. Метрологические 	характеристики	измерительных приборов

16. Поверка, виды поверок. Калибровка.

17. Физические величины и их классификация.

18. Объект и область  стандартизации

19. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или натягом.

20. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

21. Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки.

22. Измерения. Виды измерений.

23. Типы посадок: посадки с зазором, посадки с натягом, переходные посадки.

24. Формы подтверждения соответствия.

25. Точность обработки. Единица допуска и величина допуска. Квалитеты.

26. Основы повышения качества продукции.

27. Система отверстия и вала.

28.  Квалиметрическая оценка качества продукции.

29.Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг.

30. Общие принципы определения экономической эффективности стандартизации.

31. Отклонение размера.

32. Организация разработки стандарта.  Принятие проекта и государственная регистрация стандарта.

33. Основные этапы и правила проведения сертификации.

34. Типы посадок. Обозначение посадок на чертежах.

35.  Международная организация по стандартизации.

36. Допуск размера. Поле допуска.

37.Правила построения системы сертификации.

38. Международная система единиц. Основные физические величины.

39. Виды измерительных приборов.

40. Погрешности результатов измерений . Виды погрешностей.

41. Критерии качества продукции.

42. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах.

43. Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации.

44. Уровни стандартизации.

45. Предельные размеры и предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска.

47. Системы конструкторской и технологической документации.

48. Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов.

49. Размер. Характеристика размеров.

50. Документация систем качества.

51.  Понятие о метрологии.

52. Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей.

53. Обозначение посадок на чертежах.

54. . Действительный размер. Обозначение  на чертежах.

55. Штриховое кодирование

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 1 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

1.Стандартизация. Цели и задачи стандартизации. 2. Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости. 3. Квалиметрическая оценка качества продукции. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 2 ОП.05Метрология стандартизация и сертификация.

- Объект и область стандартизации. - Метрологические характеристики средств измерений. - Основы повышения качества продукции. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 3 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

- Уровни стандартизации. - Понятие о размерах. - Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований стандартов Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 4 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Органы и службы РФ по стандартизации. - Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. - Влияние шероховатости на эксплуатационные свойства деталей. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 5 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Порядок разработки стандартов. - Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. - Критерии качества продукции. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 6 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Принципы стандартизации. - Виды соединения деталей, характеристика. - Системы конструкторской и технологической документации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 7 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

- Методы стандартизации. Типизация. - Система отверстия и вала. - Виды измерительных приборов. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 8 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

- Средства стандартизации. - Погрешности результатов измерений . Виды погрешностей. - .Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 9 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

- Уровни стандартизации. 2.Понятие «посадка» Виды посадок. 3.Международная система единиц. Основные физические величины. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 10 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Стандартизация. Цели и задачи стандартизации. - Условия годности размера детали. - Точность обработки. Единица допуска и величина допуска. Квалитеты. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 11 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Виды стандартов. - Понятие о метрологии. - Квалиметрическая оценка качества продукции. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 12 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Фонд нормативных документов по стандартизации. - Сертификация. - Измерения. Виды измерений. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 13 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Типы посадок: посадки с зазором, посадки с натягом, переходные посадки. - Декларация о соответствии. - Организация разработки стандарта. Принятие проекта и государственная регистрация стандарта. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 14 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Отклонение размера. - Виды подтверждения соответствия. 3. Правила построения системы сертификации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 15 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Международная стандартизация. - Понятие о метрологии. - Предельные размеры и предельные отклонения. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 16 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Типы посадок. Обозначение посадок на чертежах. - Объект и область стандартизации. - Формы подтверждения соответствия. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 17 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Разделы метрологии. Их характеристика. - Декларация и сертификат соответствия. - Условия годности размера детали. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 18 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

- Физическая величина. Классификация физических величин. - Методы сертификации. - Виды и категории стандартов. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 19 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Качество продукции. Показатель качества. - Селекция объектов стандартизации. - Метрологические характеристики измерительных приборов Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 20 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Понятие о нормативном документе. Стандарт. - Правовые основы сертификации. 3.Поверка, виды поверок. Калибровка. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 21 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

1.Штриховое кодирование. 2.Размер. Характеристика размеров. 3.Объект и область стандартизации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 22 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Калибровка и поверка средств измерений. - Единицы физических величин. Основные единицы СИ. - Нормативные документы по стандартизации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 23 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Виды и категории стандартов - Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или натягом. - Международная организация по стандартизации. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 24 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

- Правила проведения сертификации. 2. Основные методы стандартизации 3.Обобщенные понятия: «вал» - для наружных поверхностей, и «отверстие» - для внутренних поверхностей Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 25 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация.

- Средства и виды измерений. - Международная организация по стандартизации. - Знак соответствия. Преподаватель ______________

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Экзаменационный билет № 26 ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

1.Калибровка и поверка средств измерений. 2.Единицы физических величин. Основные единицы СИ. 3Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки. Преподаватель ______________

Практические задания

Задача №1

Для посадки с зазором определить предельные размеры отверстия.  Посадка с зазором 50 H7/f7.  Отверстие: номинальный размер 50 мм, верхнее предельное отклонение ES=+25 мкм, нижнее предельное отклонение 0.

Задача №2

Для посадки с зазором определить  допуск отверстия  Посадка с зазором 50 H7/f7 Если  Предельные размеры отверстия, мм: Dmax = 50, 0025мм. Dmin = 50мм

Задача №3

Для посадки с зазором определить предельные размеры вала, Посадка с зазором 50 H7/f7.

Вал: номинальный размер Ø50 мм, верхнее предельное отклонение  es =-25 мкм, нижнее предельное отклонение ei = -50 мкм.

Задача №4

Для посадки с зазором определить допуск  вала, если      dmax  = 49.975мм,   dmin  = 49.950мм.

Задача №5

Для посадки с зазором определить максимальный и минимальный зазоры, посадка с зазором 50 H7/f7.  если  Dmax = 50, 0025мм. Dmin = 50мм; dmax  = 49.975мм,   dmin  = 49.950мм.

Задача №6

Для посадки с зазором определить допуск посадки.   Посадка с зазором 50 H7/f7. Если  Smax = 0,075мм;  Smin =0.25мм.;Td=0, 025мм ; TD =0,025мм.

Задача №7

Для посадки с натягом определить предельные размеры вала, Посадка с натягом Ø50 Н7/р6.

Вал: номинальный размер Ø50 мм, верхнее предельное отклонение es = +42 мкм, нижнее предельное отклонение ei = +26 мкм.

Задача №8

Для посадки с натягом определить допуски вала, Посадка с натягом Ø50 Н7/р6. Если dmax  = 50,042мм.   dmin  =50,026мм

Задача №9

Для посадки с натягом определить максимальный и минимальный натяги, Посадка с натягом Ø50 Н7/р6. Если Dmin =50мм;  Dmax=50,025; dmax =50,042мм;  dmin  =50,026мм

Задача №10

Для посадки с натягом определить допуски  посадки. Посадка с натягом Ø50 Н7/р6.Если Nmax = 0,042мм;  Nmin = 0,001мм; Td= 0,016мм ; TD =0,025мм.

Задача №11

Для переходной посадки определить зазор и натяг посадки. Переходная посадка Ø50 Н7/м6. Если Dmax  =50,025мм;  dmin=50,009мм;  dmax  =  50,025мм;  Dmin=50мм.

Задача №12

Для переходной посадки определить допуск посадки. Переходная посадка Ø50 Н7/м6.

Если  Smax = 0,016мм;   Nmax=0,025мм.;   Td =0,016мм; TD =0,025мм.

Критерии оценки освоения:

При устном (письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений -  полностью усвоил учебный материал;   умеет изложить его своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Оценки выставляются в ведомость.