Практическое задание по компьютерному моделированию. 10-11 класс Моделирование платья.

Карта контроля практического задания по компьютерному моделированию

с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

1

Готовые выкройки модели – результат компьютерного моделирования (образец для жюри).

2

Таблица 2 - Рекомендации пооперационного контроля ДЛЯ ЖЮРИ. 10-11 класс. Моделирование платья

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Рекомендации (0ценку производить до десятых). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья и рукава | 6 |  |
| 1 | Зеркальное отображение половинок спинки и полочки для нанесения асимметричных линий | 0,3 | Выполнено задание – 0,3 балла. Не выполнено - 0 баллов. |
| 2 | Нанесение на чертежи полочки и спинки формы горловины (на одно плечо) | 0,5 | Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. |
| 3 | Перенос талиевой вытачки и оформление рельефного шва полочки | 0,7 | Наличие надписи или значка «закрыть» вытачку – 0,3 баллов. Наличие линии рельефа в продолжение талиевой вытачки до проймы– 0,4 балла. |
| 4 | Перенос нагрудной вытачки в талиевую | 0,5 | Наличие надписи или значка «закрыть» вытачку – 0,3 баллов. Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии груди – 0,2 балла. |
| 5 | Оформление плавной линии рельефа отрезного бочка | 0,5 | Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов. |
| 6 | Уточнение длин вытачек полочки и спинки | 0,5 | Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов |
| 7 | Нанесение на чертежи полочки и спинки линий форм пройм | 0,5 | Выполнено задание по переду и спинке - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено по переду или спинке – минус 0,2 балла. Не выполнено все задание - 0 баллов. |
| 8 | Нанесение на чертежи переднего и заднего полотнища юбки линий различных уровней длин | 0,3 | Выполнено задание - 0,3 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов |
| 9 | Оформление линии низа левого переднего полотнища юбки | 0,5 | Выполнено задание - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено – 0 баллов |
| 10 | Перевод талиевых вытачек в линию низа, состыковка бокового шва правого полотнища юбки | 0,7 | Наличие надписи или значка «закрыть» вытачку – 0,3 баллов. Наличие линии в продолжение талиевой вытачки до линии низа– 0,4 балла. |
| 11 | Нанесение на чертежи линий низа правого полотнища юбки | 0,7 | Выполнено задание по переду и спинке - 0,7 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено по переду или спинке – минус 0,2 балла. Не выполнено все задание - 0 баллов. |
| 12 | Нанесение на чертежи полочки и спинки линий форм рукава | 0,5 | Выполнено задание по переду и спинке - 0,5 баллов (нарушение пропорций – минус 0,1 балл), не выполнено по переду или спинке – минус 0,2 балла. Не выполнено все задание - 0 баллов. |
|  | Нанесение линий для построения:- вспомогательных деталей;- деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей | 1,5 | Отсутствие надписей, значков – 0 баллов. Отсутствие линий на продолжении вытачки – минус 0,2 балла. |
| 13 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава | 0,5 | Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. |
| 14 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы правого полотнища юбки | 0,5 | Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. |
| 14 | Нанесение на чертеж линий и формы цельнокроеных обтачек горловины спинки, полочки и проймы | 0,5 | Правильное месторасположение и направление линий (до конца детали) оценивается в 0,5 балла. Наличие линий в правильном месте, не доходящие до конца детали – минус 0,3 балла. |
|  | Изготовление выкроек платья | 12,5 |  |

3

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Рекомендации (0ценку производить до десятых). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расположение выкроек в соответствии с направлением долевой нити. |  |  |
| 15 | Выполнение полного комплекта выкроек | 0,5 | Всего деталей. При отсутствии менее 50 % выкроек деталей – оценивается в 0,3 балла. При отсутствии от 50 до 80 % выкроек деталей – оценивается в 0,2 балла. При отсутствии выкройки ОДНОЙ детали – оценивается в 0,4 балла. |
| 16 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - спинки (1,0 балл); - центральной части полочки (1,5 балла); - боковой части полочки (1 балл); - рукава (1 балл); - переднего левого полотнища юбки (1 балл) -заднего полотнища юбки (0,5 балла) - переднего правого (бокового) полотнища юбки (1,5 балла) - обтачек горловины спинки, полочки и проймы (1 балл); | 9 | Правильная форма и расположение выкройки детали (в соответствие с требуемым направлении долевой нити) оценивается максимальным количеством баллов - 100 %. - Принципиально неправильная форма (не выполнена раздвижка, неправильное открытие, закрытие, перенос вытачек и др.) – 0 баллов. - При небольшом отклонении формы выкройки от требуемой - минус от 20 до 50 % (на усмотрение проверяющих). - При неправильном расположении выкроек (не в соответствие с требуемым направлении долевой нити) – минус 10%. Рекомендуемое распределение баллов в случае правильного изображения следующих деталей: - центральная часть спинки – 1 балл, центральная часть полочки – 1,5 балла, боковая часть полочки – 1 балл; рукав – 1 балл; переднее полотнище юбки – 1 балл; заднее полотнище юбки – 0,5 балла переднее правое полотнище юбки 1,5 балла; обтачка горловины спинки и проймы – 0,5 баллов; обтачка горловины полочки и проймы – 0,5 баллов |
| 17 | Название всех деталей | 0,5 | Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии названий более чем у половины деталей |
| 18 | Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель | 0,5 | Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных линий более чем у половины деталей |
| 19 | Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек) | 1,0 | Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии контрольных знаков (меток и надсечек) более чем у половины деталей |
| 20 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 | Задание оценивается в 0,3 балла при отсутствии припусков на обработку швов более, чем у половины деталей |
| 21 | Аккуратность выполнения моделирования | 0,5 | На усмотрение проверяющих. |
|  | Итого | 20 |  |

Рекомендации для проверки работ по моделированию:

    - Проверять готовые работы по моделированию необходимо по оригиналам скриншота экрана, выполненных участниками. Перед проверкой оригиналов, организаторам следует запросить файлы чертежей работы («Контроль практического задания. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья» и «Результат моделирования»). Файлы чертежей будут являться авторским доказательством работы участника при возможной апелляционной жалобе.

4

    - При оценке заданий рекомендуется использовать дробную оценку. Если члены жюри считают, что задание, соответствующее определенному пункту карты пооперационного контроля, выполнено частично, рекомендуется его оценить в десятых балла, что дает более объективную оценку. Сотые балла запрещено использовать.

    - Для объективного оценивания работ членами жюри разработаны подробные рекомендации пооперационного контроля с дроблением до десятых балла (таблица 2).

При проверке обратить особое внимание на:

- Лист 2 «Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования:

  - Форму и пропорциональность деталей рисунку и техническому описанию;

  - Длину и форму рукава;

  - Длину и форму деталей юбки

  - Правильное расположение линий для разрезания и разведения деталей юбки и рукава. Правильное направление стрелок при коническом разведении

  - Симметричное изменение линии проймы на полочке и спинке

- Лист 4 «Результат моделирования (готовые выкройки модели):

  - Правильное расположение деталей на листе в соответствии с требованиями (справа в углу листа)

  - Правильное разведение деталей по направлению линий для разрезания деталей юбки и рукава

  - Плавное оформление краев разведенных деталей

  - Ширину и форму обтачек (цельнокроеные);

  - Симметричное изменение проймы (по плечевым швам полочек и спинки);

  - Целостность переднего и заднего полотнища юбки с правой стороны. Передняя половинка переходит на заднюю(без бокового шва)

  - Одинаковую ширину плечевых срезов горловин и обтачек

  - Наличие большинства контрольных надсечек

  - Наличие надписей «Середина», «Сгиб»

  - Наличие наименований и количество деталей