ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016/2017 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

6 КЛАСС

(1-14 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 15 задание – в 6 баллов)

1. Укажите последовательную связь элементов технологической машины:

а. исполнительный механизм;

б. двигатель;

в. передаточный механизм;

Ответ: 1 - ___, 2 - ___, 3 - ___ .

2. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов или информации:

а. машина;

б. механизм;

в. деталь;

г. система передачи и преобразования энергии.

3. Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

На каком из разрезов ствола дерева полностью видны годичные кольца?

а. на тангенциальном;

б. на радиальном;

в. на поперечном;

г. на поперечном и радиальном.

4. Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Как называется широкая часть пиломатериала?

а. кромка;

б. пласть;

в. торец;

в. ребро.

5. Установите правильное соответствие инструмента и его характеристики:

| 1 | угольник | А | ударный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | рубанок | Б | долбежный |
| 3 | долото | В | строгальный |
| 4 | киянка | Г | разметочный |

Ответ: 1 - ___, 2 - ___, 3 - ___, 4 - ___.

6. Чем отличается коловорот от дрели?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Как называется устройство для точной распиловки досок под углами 90°, 45°, 60°?

а. стусло;

б. упор;

в. угольник

г. рейсмус.

8. Укажите правильную последовательность изготовления указки:

А – пиление

Б – выбор заготовки

В – разметка

Г – отделка

Д – шлифовка

Е – строгание

Ответ: 1 - ___, 2 - ___, 3 - ___, 4 - ___, 5 - ___, 6 - ___.

9. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Каким типом линий на чертеже выполняют невидимый контур детали:

а. сплошной тонкой линией;

б. сплошной основной тонкой линией;

в. штриховой линией;

г. штрихпунктирной линией.

10. К деталям из первого ряда подберите детали из второго ряда так, чтобы получился куб.

Ответ: 1- ___, 2 - ___, 3 - ___, 4 - ___.

11. Отметьте знаком «+»   все правильные ответы.

Размер диаметра отверстия в детали по чертежу 52±0,1. Годными являются детали, имеющие размеры отверстия:

а. 52,0;

б. 52,3;

в. 51,8;

г. 51,9.

12. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Сверло изготавливается из инструментальной стали марки:

а. Ст3;

б. Р6М5;

в. У7А;

г. ВК6.

13. Начертите принципиальные электрические схемы,

состоящие из двух ламп накаливания соединенных последовательно и параллельно.

14. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

На каком этапе выполнения творческого проекта выполняется рекламный проспект изделия:

а. подготовительный этап;

б. технологический этап;

в. заключительный этап.

15. Творческое задание:

Опишите процесс изготовления кухонной разделочной доски в следующей последовательности:

а. выберите материал;

б. нарисуйте эскиз с выбранными размерами;

в. опишите этапы изготовления изделия и необходимые инструменты в технологической карте;

г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания